5吨电动双梁桥式冶金起重机招标公告

第一章 投标邀请书

日期：2017年11月15日

招标编号：zhjg2017-1-25

招标人：张家港联合铜业有限公司

一、招标采购物资名称及内容

招标采购项目：5吨电动双梁桥式冶金起重机

数量：1台/套

招标范围：提供整套设备采购与安装，包括系统的设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输、安装以及人员培训、质量保证、售后服务、张家港市特检院备案登记验收和其它相关服务等，详见第三章技术要求。

交货日期：2018年1月10日前

交货地点：张家港联合铜业有限公司施工现场

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格的制造商，和独立签订供货合同的权利；具备履行合同供货能力；

2、投标人要具有起重机生产、安装、维修的相关资质。

3、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人要提供投标文件正本一份及副本三份；投标文件中要对参与投标产品的相关参数、性能特点、主要部件信息、质保等主要技术指标进行描述说明，以作为评标技术依据。

2、对技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第四章的响应/偏离表进行说明。

3、投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分。

4、投标人提供的投标文件中除包含证明其供应商资格的资质、投标价格、响应说明等资料外，还应尽可能包含以下资料，以供评委进行综合评价：

- 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三合一营业执照）

- 近两年纳税证明

- 检察院提供的企业及法人无行贿犯罪档案记录证明

- 银行资信证明

- 工商局《守合同重信用证书》

- 企业的业绩情况特别是在铜陵有色集团公司等有色铜冶炼企业业绩（合同及使用单位评价证明）

- 技术服务的响应时间和保障方面的承诺（含产品质量保障承诺）

- 法定代表人身份证或委托人身份证

以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要有授权委托书。

5、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

6、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标，投标人无须派人参加开标；中标人接通知后与本公司商务部签订供货合同。

四、投标截止时间

2017年12月5日下午16：30时

五、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

技术咨询联系人：章龙高   联系电话：0512-58539130

第二章 商务条款要求

1、交货期：2018年1月10日前。

2、合同货物的交货地点为张家港联合铜业有限公司现场。

3、运输方式及费用承担：供方负责以汽车方式运输。供方负责运输费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险。

4、结算方式：

（1）全部合同货物运到需方指定的交货地点并经需方开箱验收合格后，供方开具的17%增值税发票和需方签发的收货单支付合同总价50%款项，作为到货款。

（2）全部合同货物运到需方指定的交货地点并由供方安装调试结束，经相关部门验收合格无误且当地质量监督部门下发相应特种设备使用登记证后，需方支付合同总价40%，作为验收款。

（3）剩余合同总价10%，为质量保证金，在质保期1年满后或货到现场18个月内（两者以先到期为准）由需方支付给供方。

（4）买卖双方约定的合同价格不能因原材料市场价格变动和政策性调整而变化，该合同总价款为闭口价。

5、违约责任：任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》有关规定承担责任。卖方延迟交货，每延迟一周，应缴纳延迟的货物价值的0.5%违约金，不足一周按一周计算。以此类推。违约金的金额不超过合同总价的5%。

第三章 技术要求

一、总则

1.1 本技术附件是张家港联合铜业有限公司就5吨电动双梁桥式冶金起重机的技术要求，为该合同不可分割的一部分。

1.2本技术附件仅提供有限的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的详细条文，卖方的产品应保证符合有关国家行业技术规范和标准以及买方提供的技术要求的要求。

1.3 卖方对起重机的工艺性和整体性负责，对整机的完整性和安全性、可靠性、先进性负责；卖方不得以任何形式将本合同设备转包第三方（外购件除外），否则由此所产生的一切影响和损失由卖方承担。

1.4 在合同签定以后，买方保留对卖方提供的技术资料提出补充和修改的权利，卖方在此承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条款由买方和卖方商定。

二、供货范围

2.1 供货设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 数量 （台/套） |  | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动双梁桥式冶金起重机 （含集电器、支架） | 起重重量=5t， 起重跨度=16.5m 起重高度=9m 运行速度≤95m/min 起升速度≤15m/min 小车速度≤42m/min |  | 1 |  | 详见 商务合同 | 张家港联合铜业有限公司 精炼车间 | 人工驾驶室操作 |
| 单台起重机包含以下主要部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大车运行机构 |  | 1套 |  | 匀速调速 |  |  |  |
| 2 | 小车运行机构 |  | 1套 |  | 匀速调速 |  |  |  |
| 3 | 提升机构 |  | 1套 |  | 匀速调速 |  |  |  |
| 4 | 电气控制系统 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全装置 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 驾驶室 |  | 1套 |  |  |  |  |  |

2.2 卖方负责将设备运送至买方指定的交货地点，并由卖方负责卸货、安装、调试、张家港市特检院备案登记验收，在运输过程中的费用和设备卸货、安装时的吊车费用包括张家港市特检院检验费用也由卖方承担。

2.3 其他主要零、部件和备品备件清单（含制作图纸）以及随机技术资料。

- 设计制造执行的主要标准

(TSG-Q0002-2008)起重机械安全技术监察规程-桥式起重机

JB/T7688.1-2008  冶金起重机技术条件  第1部分：通用要求

JB/T7688.15-2008  		冶金起重机技术条件  铸造起重机

GB6067-2010  			起重机械安全规程

TSG Q7015-2008  		特种设备安全技术规范

GB3811			        《起重机设计规范》

GB6067			        《起重机安全规程》

GB/T14405		        《通用桥式起重机》

GB5905		           《起重机试验规范和程序》

GB12602-90	           《起重机械超载保护装置安全技术规范》

GB/T8618-96	           《圆股钢丝绳》

GB/T985-1998           《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》

GB986			       《埋弧焊焊坡口的基本形式和尺寸》

GB3323-87		       《钢融化焊对接接头射线照相和质量分级》

JB1152-81		       《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波控伤》

JB4315			       《起重电控设备》

BG/T8923-98	           《涂装前表面锈蚀等级》

GB9286			       《色漆和清漆膜的划格试验》

JB2299			       《矿山、工程起重运输机制产品涂漆颜色和安全》

JB2759			       《机电产品通用技术》

GB5972-85             《起重机专用钢丝绳检验和报废实用规范》

GB7592-87             《通用桥架起重机限界尺寸》

JB/T53442-94          《通用桥式起重机产品质量分等》

GB/T10051-1998        《起重吊钩》

GB6333-92             《电力液压块式制动器》

ZBJ80007.1-80007.3-87 《起重机用铸造卷筒》

JBJ80006.1-80006.2-87 《起重机用铸造滑轮》

JB/T6392.1-6392.2-92  《起重机车轮》

JB3242-3242-83        《十字轴式方向联轴器》

GB5973-5976-86        《钢丝绳夹》

GBJ17-88              《钢结构设计规范》

GB497-85              《低压电器基本标准》

ZBK26008              《系列起重及冶金用绕现转子三相异步电动机》

JBDQ4558-91           《起重机成套电阻器》

JBDQ6146-86           《起重机控制台》

Q/DQ109-92            《起重机电气设备技术条件》

GB50278-98            《起重设备安装工程施工及验收规范》

ZBJ1901-1998          《起重机减速器》

GB1497-85             《低压电器基本标准》

上述标准按最新标准执行。

四．5吨电动双梁桥式冶金起重机技术要求

4.1 基本条件

年平均气温：15.1 ℃

最高气温：40 ℃

最低气温：-11.3 ℃

平均气压：1016.0 毫巴

最大风速：20.7m / s

地震烈度：6 度

4.2 使用环境

用途：该起重机用于吊取和搬运盛有渣熔体的包子(熔体温度1200～1300℃)。同时用于吊运杂铜包块，破碎炉渣等。对起重机的操作是在司机室内完成的，另外该起重机也可用于在车间里进行一些作业工作。

设备工作环境：烟尘。车间环境温度-7～60℃，局部高温，有腐蚀性气体。

设备工作制度：年工作日：330天，三班制。

4.3冶金桥式起重机技术说明

冶金桥式起重机是桥架两端（即端梁）通过运行装置，直接支承在高架轨道上的桥架型起重机。由双主梁、端梁、小车、走台、防护装置与电控设备组成。

主梁与端梁构成桥架，为起重机主要承载部件，重物的升降靠装在小车上的提升装置来完成，而重物的纵、横向位移，则分别由大、小车的运行机构来完成。上述系统均配备有安全可靠的制动和限位装置。

电动双梁桥式起重机供电电源为～220V/380V，3P，TN-S系统。

- 大车（桥架）

电动双梁桥式起重机的移动桥架为钢板的组合断面梁结构，当额定负荷和起升机构自重作用在跨中时，其垂直静挠度不得大于跨度的1/800。

桥架两侧安装安全护栏,大梁底部安装两个照明灯。

冶金桥式起重机的主梁桥架采用箱形结构，设有一侧走台，布置大车运行机构，部分电器设备和大车导电装置。其配装后的各项指标均在最佳范围内。起重机在标准平台上组装经检查、调整、试验合格、在当地的质量技术监督局和特种设备检测研究院检验通过后准予出厂，其主要性能指标为：

1）.主梁上拱度ΔF=0.9~1.41000   (S-跨度)

2）.主梁旁弯:ΔFp≤S/2000

3）.跨度偏差:ΔS=±5（采用角型轴承箱时）

4）.桥架对角线差:│S1-S2│≤5

5）.超载能力125%,主梁无永久变形。

6）.制动下滑量:下滑量≤V65mm

2.金属结构

起重机金属结构的材质,碳素结构钢按GB700钢材牌号Q235-B，低合金结构钢按GB1591钢材牌号Q345-B。

3.大车运行机构及车轮：

大车运行机构采用4个车轮，采用分别驱动方式，由ZDY电动机驱动经齿轮联轴器、传动轴将动力传递给减速器，经双齿联轴器带动大车主动车轮组，从而拖动整机运行。其运行速度一般为95m/min。

车轮采用双轮缘，所有车轮（包括大车车轮，小车车轮）采用42CrMo以上锻造车轮，整体调质处理，车轮踏面经淬火热处理，卖方应书面提供车轮的材质及热处理报告。

4.电动机

起升机构电动机采用YZR系列冶金及起重用H级耐高温三相异步电动机，防护等级为IP54，起升机构设上极限的双重限位、下极限的限位及超载限制器。

5.减速器：

齿轮轴的材质为42CrMo（调质），表面硬度为：HB291-323。齿轮：材质为：35CrMo（调质），表面硬度为：HB255-286。齿轮副接触安全系数及弯曲系数均大于等于1，齿轮的精度，接触斑点均符合GB10095的规定。其箱体需设有防漏结构，要有效防止渗油现象的发生。

6.小车

小车模拟标准轨道平台上进行组装，确保四轮同面。对于起升机构，均采用工装装配。其机构由电动机、联轴器、减速器、卷筒组组成，通过钢丝绳使吊钩动作。

- 起升机构：

起升机构由起升电机通过联轴器经减速器空心轴驱动卷筒旋转，使绕在卷筒上的钢丝绳带动吊钩装置上升或下降。

起升机构选用冶金行车专用起升机构，具有高温隔热功能，为常速和慢速两档起升，并且工作级别不小于M6级（要求符合冶金起重机要求）。

起升机构除设置一个工作制动器外，在低速上设置安全制动器。吊运熔融金属的起重机应当设置设上极限的双重限位、下极限的限位及超载限制器。需符合TSG Q0002-2008中的相关规定。

起升机构还应具有正反  向接触器故障保护功能，防止电动机失电而制动器仍然在通电进而导致失速发生。

8.轨道

双梁起重机大车轨道：使用我公司现有轨道，轨道型号为P43，轨道方向为南北方向。

9.制动器和驱动装置

采用YWZ型液压推杆式制动器，要具备制动力矩大、制动平稳，磨擦片更换方便、寿命长，其制动灵活无噪音，安全系数高凑等条件。

多相交流电动机的每一相均要装置符合继电器，制造商应提供控制继电器，对悬挂控制器提供36V电源，控制按钮为重载型的不透油结构。

起升机构采用双制动，设上极限的双重限位、下极限的限位及超载限制器。

桥架移动机构与卷扬装置上均要安装刹车装置，当超载时应能自动停车并报警。

起重机的制造商应提供组装包括电动机，控制器在内的所有电器设备，设备的导线由制造商提供并安装。

10.起重吊钩

吊具为不可分吊具，采用起升机构的吊钩直接搬运熔渣.

起重吊钩需符合国标GB10051《起重吊钩》的规定，起重吊钩为锻造的吊钩，必须采用优质碳钢制作，最大负荷时的安全系数不小于5。必须配备安全保护装置，以防吊钩在受载条件下张开。

11.滑轮

绳槽断面符合ZBJ8006.1-87《起重机用铸造滑轮绳槽断面》要求,绳槽表面精度为1级,RA值6.5。

主钩钢丝绳平衡机构需为平衡滑轮，动滑轮、定滑轮采用带滚动无内套滑轮（各四个滑轮）。该滑轮为铸钢滑轮。

12.卷筒

卷筒材料为Q345-B，卷筒绳槽表面的精度为1级，RA值6.3。

所有的卷筒和滑轮直径至少是钢丝绳直径的20倍，在需要的地方要配备导向杆以防绳索扭铰。

卷筒组均采用焊接卷筒。采用板材卷制，焊接后成短轴式筒体结构，焊前卷筒材料进行超声波探伤，确保所用材料无内部缺陷。焊后对卷筒的主要受力焊缝进行X射线或超声波检验，确保卷筒等的内在质量。卷筒短轴焊前进行全轴长超声波探伤，保证轴内无缺陷。

13.钢丝绳

采用6W（19），钢丝绳符合优质钢丝绳（GB8912-88）标准，安全系数不小于7.1，需有产品检测合格证。

14.电气装置

电气设备采取适当防热辐射保护措施；

所有电气设备的防护等级应满足有关标准的规定。

15.驾驶室

该台冶金双梁桥式起重机，为东西方向布置，南北方向运动。驾驶室与滑触线继电器位于同一端，驾驶室要求放置在东北角。

驾驶室外部有上升至大梁顶部楼梯，驾驶室要求正前方、左右、前下方为钢化玻璃（厚度需达到安全标准），驾驶室外安置警铃，驾驶员座位视野宽度达到150度以上。驾驶室内操作左侧为起重机运行控制，右侧为起升机构运行和升降控制，操作台配置急停和警铃按钮，驾驶室门窗玻璃为耐高温钢化玻璃。

驾驶室内控制器采用凸轮控制器，型号为KTJ17-63/2，驾驶室内的三个凸轮控制器，触点、手柄(方向盘式)要求与目前我方使用的行车方向一致。

- 滑触线

我方滑触线为三相滑触线，整个厂房需增加一根接地滑触线（约70米），并且滑触线集电架单刀片接触需改为双刀片接触(单刀片接触容易发生跳电，有安全隐患)。

17.焊接方法

焊接采用埋弧自动焊接，起重机主梁角向焊缝和腹板的对接平焊缝。

焊接焊缝坡口符合GB985、986的规定，焊接外观无可见缺陷（如裂纹、孔穴、固体夹渣、未熔合、未焊透、形状缺陷等）；主端梁对接及角焊缝，受拉区的翼缘板、腹板的对接焊缝，100%进行无损探伤。超声波焊接不低于JB1152中的规定的I级；射线探伤时不低于GB3323中规定的II级。

焊接结构中重要部件的方法、工艺应符合GB3811、GB/T14405和SL/T241标准中的有关规定，焊工通过考试取得有关部门颁发的合格证。

4.4冶金桥式起重机安全及电气说明

起重机设有安全装置如：行程纤维开关、欠压、过流保护、错相保护、紧急开关、起重限制等，符合国家相关标准要求。

供电方式：利用现有的安全滑触线：H型  800A 四极，三相四线制。三相交流 380V(±10%) 50Hz(±1%)。起重机馈电采用双集电器安全滑触线方式。

电源由电缆线根据供电源线的具体形式进行配置。

- 电缆选用；

所有电器线路及拖缆均采用耐高温电缆。

2、配电保护：

起重机配电主回路由总电源断路器，总接触等保护元器件组成。

3、短路保护:

总电源回路设置断路器，作为起重机的短路保护。

4、失压保护:

在配电保护箱中，用线路接触器作为失压保护装置。

5、行程限位保护:

起重机的大、小车运行机构，在两端设有行程限位开关，作为行程限位保护。

6、紧急断电保护:

起重机的控制回路中设有紧急开关,当遇到事故状态时,可随时切断控制回路电源,进而使主回路断电,确保起重机的安全运行。

7、小车供电形式

小车供电采用软电缆的方式供电。电缆采用耐高温型，拖动电缆在走台内侧。

8、起重机的接地：

9、起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属外皮和变压器的低压侧均应有可靠的接地，检修时应保证接地良好。

10、起重机的金属结构必须有可靠的接地保护,在轨道上工作的起重机,一般可通过车轮和轨道接地。

11、起重机轨道的接地电阻,以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于4Ω。

12、其它：

12.1采用线槽加配管的导线敷设形式,在线槽和金属管不易走到的地方,可采用软管敷设。

12.2导线必须采用铜芯多股导线，导线形式按敷设方式,环境温度,电压等级来选定。

12.3起重机上布线采用截面积不小于2.5mm2的多股铜芯导线。

12.4总配电箱和各机构控制柜中的布线采用铜导线和铜排。

12.5所有起重机控制电源及起重机照明电源均按国家有关规定要求采用隔离变压器供电，使设备能够安全、有效的运行。

12.7 电缆选用：所有电器线路及拖缆均采用耐高温电缆；

12.8 起升机构应当具有正反向接触器故障保护功能；

12.9 应当设置不同形式的上升极限位置的双重限位器。

五、起重机主要技术参数

5.1冶金行车基本参数

额定起重量Gn:5t

起升高度H：9m

跨度：16.5m

工作级别：不低于A6（符合冶金行车工作级别）

使用环境：-10～50℃

工作制度：中级JC=25%

5.2冶金行车专用起升机构

起升速度：15m/min

运行速度：38m/min

5.3冶金行车专用运行机构

运行速度：95m/min

操纵方式：驾驶室操作。

5.4电源：三相交流 380V(±10%) 50Hz(±1%)

5.4 其他：电动机采用H级绝缘电动机。

六、主要技术要求

6.1 联轴器：联轴器全部采用材质为铸钢ZG270─500II或同等以上材质，并设置防护罩。

6.2 大小车缓冲器为聚氨酯缓冲器。

6.3 各制动器采用YWZ型制动器或同等质量品牌的产品。

6.4 各轴承及润滑点要加足润滑油。

6.5 减速机选用泰兴减速机股份有限公司或同等质量品牌的产品。

6.6电动机采用冶金起重专用电动机，额定电压380V，额定频率50Hz，H级绝缘。

6.7 接触器选用施耐德电器或同等质量品牌的产品。

6.8电动葫芦采用江阴凯橙产品或同等质量品牌的产品。

6.9 钢材选用武钢或宝钢、武钢等的产品。

6.10 应根据使用工况条件：室内，有酸性腐蚀性气体要求进行防腐，刷防腐漆。起重机需进行喷砂处理，然后先喷2遍底漆，再喷2遍面漆。底漆采用改性环氧树脂底漆，颜色为：红色。环氧防腐面漆采用信号黄色（色标号：Ral-1003）。油漆厚度：一遍油漆厚为30～35μm, 三遍油漆厚为90-105μm左右。

七、质量保证

7.1 设计和制造的全过程，确保在IS09001质量体系标准的控制内进行。

7.2 起重机制造所需的原料和外购配套件，确保为名优合格产品，交货时需提供合格证。

7.3 制造过程中的全部检验记录完整无误，可供买方随时抽检。

7.4 确保提供的起重机是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺，并在各方面符合买方规定的质量、规格和性能要求。

7.5 起重机交货时需提供制造厂所在地质量技术监督局的质量检验证明。

7.6 起重机必须能够通过张家港市特种设备检测研究院的冶金行车验收。

八、售后服务保证

8.1产品实行三包，质保期为自设备验收使用合格后十二个月或货到现场18个月（二者以先到期为准），在质保期期间出现质量问题，卖方承诺在2小时内给予答复，在24小时内派有经验的技术人员赴现场免费处理，免费提供更换的零部件。

8.2质保期后，卖方优惠供应设备零配件；出现质量问题，卖方2小时内给予答复,维修人员将在24小时内赶到现场给予解决，保证设备正常运行。

九、技术服务

9.1卖方负责起重机运输、卸货、安装、调试，包括运费和卸货、安装时的吊车、叉车费用以及在张家港市特种设备检测研究院的报检费用也皆由卖方承担。

9.2在起重机安装调试及保质期内，凡因设备质量问题所造成的部件损坏，卖方在24小时内，派有经验的技术人员到现场免费维修更换。

十、安装、调试及试运行

10.1卖方在安装前必须取得买方所在地相关部门许可后才可进入现场安装，并提供安装方案贰份给买方。卖方应派出合格的专业人员在买方的现场对设备进行安装和调试，并对买方有关人员进行维修和操作的技术培训。

10.2 设备试运行前，卖方负责在张家港市质量技术监督局对起重机进行报检和验收通过，买方给予配合。

10.3  试车：试车期间，卖方应派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足买方提供的技术要求。

10.4 安装期间，严格遵守买方的厂内规章制度，服从买方的安全管理，加强自身的安全施工保护措施。

十一、性能考核和最终验收

11.1 在起重机投入生产后，应在设计工况条件下进行考核运行，买方提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

11.2 性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的3天内，由双方代表在记录上签字。

11.3 如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在3天内签署卖方准备的合同设备验收证明书一式叁份，此时，认为设备已通过验收。

十二、技术资料交付

12.1 合同生效后，卖方一周内向买方提供设备总图（含各种技术参数，包括起重机总图、电气原理图、线路图等）。

12.2 起重机交货时，随机提供起重机总图、其他主要零、部件和易损件制造图、安装使用说明书、电气设备使用维护说明书、合格证、制造厂所在地质量技术监督局的质量检验证明、发货明细表各壹份。

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  5吨电动双梁桥式冶金起重机  招标文件（招标编号：zhjg2017-1-25）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以投标总价（大写）                    元，（小写）            元，并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

2 分项价格表

### 2. 1  中国国内供货分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 出厂价单价 [注明装运地点] | 出厂价总价 [4 x 6] |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表包括标准件和专用工具。

### 2 2  中国内陆运输及服务分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：______________

| 品目 | 内容 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人民币部分 | 外汇部分 | 人民币 | [投标货币] |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4(1*2) | 5(1*3) |
| 1 | 中国内陆运输费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中国内陆保险费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸货费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注： 投标人必须给出价格的详细说明和明细表。

### 2.3 价格汇总表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 品目 | 内容 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币 | [投标货币] |
| 1 | 表2.1总计 |  |  |
| 2 | 表2.2总计 |  |  |
| 总计（列入投标函） |  |  |  |

投标人名称： _________________________

投标人代表签字盖章：___________________

- 3 响应/偏离表

3.1 技术规格响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

3.2 商务条款响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________