燃料油招标公告

第一章 投标邀请书

日期：2017年11月22日

招标编号：zhjg2017-1-27

招标人：张家港联合铜业有限公司

一、招标采购物资名称及内容

招标物资名称：燃料油

用途：作为铜冶炼精炼反射炉燃料

采购数量：约6000吨/年，每月供货数量约为500吨。

交（提）货地点：张家港联合铜业有限公司仓库

供货时间：中标者自2018年元月1日起一年内提供符合上述要求的燃料油。具体交货时间和数量，必须由招标人根据实际生产需要，提前电话通知为准。

二、投标供应商资格

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、公司注册资金在300万元以上；

4、具有燃油经营许可证；

5、具有类似供应规模的业绩；

6、在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人在投送投标文件时，要同时提供1升左右燃料油实物样品一份，供招标人进行理化检验，以确认燃料油质量指标能满足招标人的质量要求；燃料油质量指标不达标的，投标文件不进入评标程序。

2、投标人要提供投标文件正本一份及副本三份；对技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第四章的响应/偏离表进行说明。投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分。

3、投标人务须将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

4、投标人投标时须提交有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、燃油经营许可证、法定代表人身份证或委托人身份证，以及相关资格证明等文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要授权委托书一份及近两年的纳税证明。

5、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标，投标人无须派人参加开标；议标结束，中标人接通知后，提供小批量燃料油进入生产试用，试用合格再与本公司商务部签订供货合同。

四、投标截止时间

2017年12月12日16：00时（上午8：00至11：30，下午1：30至4：30，节假日除外）

五、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道五棵松路200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

第二章 商务条款要求

1、合同货物的交货地点为张家港联合铜业有限公司现场。

2、运输：中标人承担交货前的运输、费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险。

3、作价方式：以百川资讯网公布的华东国产混调180价格为作价基础，计价日期为乙方货物到达甲方厂内次日价格，如遇货物到达甲方厂内次日为休息日或百川资讯网无公布价格，则往后顺延一日。

4、报价中含17%的增值税。

5、本合同付款结算方式以银行电汇方式付款。

6、付款方式：货到现场，验收合格后，次月供方按需方结算单开具增值税发票，由需方付货款总额50%，第二个月付40%，第三月付清10%余款。

7、违约责任：中标人产品性能不合格或不履行合同义务的，买方有权解除合同，中标人除赔偿买方全部经济损失外，还应按《中华人民共和国合同法》相关内容执行支付违约金。

8、报价有效期为投标截止时间后20日。

第三章 燃料油质计量条款

1  范围

本标准规定了燃料油质计量检验方法。

本标准适用于外购燃料油的质计量检验。

2  质量要求

2.1 水份：≤0.5%

水份>0.5%时，扣除超出部分水份。

水份>1%时，保留0.5%水份，扣除超出部分水份。

水份>2%时，扣除全水份。

2.2 运动粘度：111mm2/s～444 mm2/s（80℃时）

≤74 mm2/s时，扣除重量的5%，

在74 mm2/s～111mm2/s时，每下降7.4mm2/s扣除重量的1%，

在444 mm2/s～741 mm2/s时，扣除重量的5%，

大于741 mm2/s时，扣除重量的10%。

2.3 含S：≤2%

S≤0.8%时，不扣S；

1.5%＞S＞0.8%时，扣除全S；

S≥1.5%时，扣除全S的2倍；

S＞2%时，扣除全S量的3倍。

S＞3%时，不予以结算、不退货。

2.4 抽提法沉淀物：≤0.5%

2.5%＞抽提法沉淀物＞0.5%，扣除全抽提法沉淀物总量的2倍。

杂质＞2.5%时，不予以结算、不退货。

2.5 闪点（闭口）不低于66℃。低于不予以结算、不退货。

2.6 发热量：≥42000焦耳。（备注：分段扣除）

41000焦耳≤发热量＜42000焦耳，按其发热量不足42000焦耳部分所占42000焦耳的比例扣除重量。

37800焦耳≤发热量＜41000焦耳，按其发热量不足41000焦耳部分所占41000焦耳的比例加倍扣除重量。

发热量＜37800焦耳时（奥的油、乳化油除外），不予以结算、不退货。

2.7 比重：温度为70℃时，比重1.04-1.08不扣重

比重低于1.04时，按超出部分2倍扣除，（1.04-比重）×2×重量；

比重高于1.08时，按超出部分2倍扣除，（比重-1.08）×2×重量；

比重超出1.2时，不予以结算、不退货。

2.8灰分：≤0.1%

灰分＞0.1%时，超出部分按10倍扣除。

灰分≥0.5%时，不予以结算，不予退货。

2.9 感观：燃料油本身及其在燃烧使用过程中不能有明显的刺鼻异味散发。

3  质计量验收

3.1 燃料油到厂后，由质量计量部、商贸部仓库管理员、供方代表三方对燃料油气味进行检测，若在3 米以外地方闻到明显的刺鼻异味，可以要求当场退货。

3.2车载燃料油，按我方过磅重量为验收量，计量误差为1‰。

4  取样检测

4.1 燃料油入库过程中，由检验人员在燃料油入库的时间段内随机在重油罐罐顶取样，每车取一个样品，用以测出比重和质量指标，以需方的检测结果作为结算依据，供方向需方提供化验结果作为参考。化验允许误差为1%，在化验误差范围内以需方结果作为结算依据。超出误差范围双方协商解决，也可送中介机构仲裁，以仲裁结果结算。

4.2 燃料油取样由质量计量部牵头，会同供货方及商贸部相关人员共同取样，并认可检测的结果，否则无效。

4.3 燃料油质量指标检测，按国家有关标准的规定执行。

4.4抽提法沉淀物、闪点和灰分不定期抽查，若发现不符合2.4、2.5、2.8要求，则上次抽检之后至本次所有来料均按上述条款处理。

5  附录

附录A

a 当燃料油中主要质量指标达不到本上述要求时，质检人员有权提出退货或终止入库。

b 凡因故被终止入库或退货时，由商贸部通知供方代表，限时运出厂外。

c 燃料油到货后，商贸部、质量计量部、阳极炉车间有关人员要相互协调，密切配合尽快将货物验收入库，任何人不得有意刁难客户。

d 质检计量人员必须严格执行本规程，相关人员相互监督，确保质检计量结果准确无误。

e 燃料油样送至分析科后，供方和其他人员一律不准到分析科观察和打听分析结果。

f 测量燃料油所用比重计应是标准有效的比重计，如测量过程中发现比重计破损或失效时，应及时更换，以确保测量结果真实有效。

g 若供方对本公司质计、量结果有异议，必须在货物未使用前，向商贸部提出，由商贸部出面协

调解决。

h 如遇特殊情况，燃料油某项质量指标达不到要求，由供需双方协商，并报分管领导批准，方可入库使用。

I 如果发生2次因供方的燃料油影响公司生产、环保等重大问题情况存在，公司有权终止供货合同。

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  燃料油  招标文件（招标编号：zhjg2017-1-27）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方投标价为计价日期百川资讯网公布的华东国产混调180价格为基础，               元/吨（填写上或下浮动金额数，例如“上浮100元/吨”），并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

- 2 响应/偏离表

2.1 质计量条款响应/偏离表

招标编号：zhjg2017-1-27

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件质计条款，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的质计条款做出了实质性的响应。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

2.2 商务条款响应/偏离表

招标编号：zhjg2017-1-27

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________