钛种板挂耳维修招标公告

招标时间：2018年8月8日

招标编号：zhjg2018-1-19

招标人：张家港联合铜业有限公司

- 招标采购物资名称及内容

招标采购物资名称：钛种板挂耳维修

数量：3500块（以实际数量为准）

维修日期：中标者在合同签订后一年内提供维修服务。

交（提）货地点：招标人厂内

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格的制造商，和独立签订供货合同的权利；具备履行合同供货能力；

2、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，有从事相关产品维修报务方面的实践经验与业绩；

3、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人要提供投标文件正本一份及副本三份；投标文件中要对参与投标产品的相关参数、性能特点、主要部件信息、质保等主要技术指标进行描述说明，以作为评标技术依据。

2、对技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第四章的响应/偏离表进行说明。

3、投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分，每位投标人仅接受唯一报价，多份报价的视为非响应性投标而予以拒绝。

4、投标文件应在规定的投标截止日开始保持90日有效。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标。

5、投标人提供的投标文件中除包含证明其供应商资格的资质、投标价格、响应说明等资料外，还应尽可能包含以下资料，以供评委进行综合评价：

- 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三合一营业执照）

- 近两年纳税证明

- 检察院提供的企业及法人无行贿犯罪档案记录证明

- 银行资信证明

- 工商局《守合同重信用证书》

- 企业的业绩情况特别是在铜陵有色集团公司等有色铜冶炼企业业绩（合同及使用单位评价证明）

- 技术服务的响应时间和保障方面的承诺（含产品质量保障承诺）

- 法定代表人身份证或委托人身份证

以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要有授权委托书。

6、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

7、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标；中标人接通知后与本公司商务部签订供货合同。

- 投标截止时间

2018年8月23日下午16：30时，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

- 投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

技术联系人：章龙高  联系电话：0512-58539130

第二章 商务及技术要求

- 技术和规格要求

  - 名称： 钛种板挂耳维修

  - 数量、内容：自签订合同之日起，一年内的钛种板数量分批次修复（ 3500 块左右），招标方分批次计划维修（每次1000块左右），投标方在钛板运出前需向招标方缴纳押金（1500元/块），提供16%增值税发票并承担运费，每批次钛板修复完成返厂后归还押金。本次挂耳维修只投标单块钛种板维修价格，不计算总价。

  - 付款方式：每批次的钛板挂耳维修完成，经招标方验收合格后支付当批次维修费用的90%，余款10%为质保金，质保一年。

  - 要求：

1.4.1钛种板规格为1050mm×770mm×3mm(长×宽×厚)；

1.4.2对挂耳进行更换，要求钛种板挂耳及内衬铜板是采用爆炸复合方式制成的钛铜复合板；

1.4.3要求挂耳外衬厚度为2mm，材质为TA2钛板，TA2钛板制造标准按国标GB/T3621-2007 GB/T13810-2007执行；

要求挂耳内衬铜板厚度为3mm，材质为T2紫铜，T2紫铜制造标准按国标GB/T5231-2001 GB/T2059-2008执行；

1.4.4挂耳与钛种板的连接板采用TA2钛板材质且挂耳与板面垂直度≤5mm，挂耳与连接板的焊接方式按国标JB/T4745-2002《钛制焊接容器》标准执行；

1.4.5制作挂耳时，要求铜材质在内，钛材质在外，且两挂耳中心应保持同心。

2、工作条件：

| 序号 | 要求内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效沉积面积﹙高×宽﹚；1000×740mm（沉积在电解液内的有效面积） |  |
| 2 | 电解液成分：Cu：45-50g／L； H2SO4：180g-200g／L； As:3-8g／L； Sb:＜0.7g／L ； Bi：＜0.5g／L ；Cl：﹤0.1g／L |  |
| 3 | 电解液入槽温度：65-70℃ |  |
| 4 | 工作环境：空气潮湿，带有酸性腐蚀性气体，室内温度15～50℃ |  |

3、检验

3.1 投标方修复后的钛种板挂耳，在出厂前要进行质量检验与测试，出厂时附带质量检验报告单。

3.2 投标方应在检验前半个月通知招标方并详述其检验内容，以招标方确认为准。招标方在接到通知后一周内决定是否派遣检验人员，如果决定参加出厂前检验，应及时通知对方派遣人员名单。对于招标方到场参加的项目并不排除投标方的责任。若招标方人员不能及时到达或不去工厂参加检验，书面通知投标方后，投标方即可进行检验工作。

4、投标方所提供技术服务

4.1 现场技术服务要求

――投标方负责提供设备的运输、卸货、搬运和安装。当设备到达现场后，投标方应保证设备完整性，如运输搬运过程中出现损坏由投标方负责及时免费维修和更换，待设备测试时投标方应在场，并保证所有性能保证值都符合合同要求。

4.2  投标方交付必要的技术文件、资料、产品合格证、质量报告等资料供招标方存档。

5、投标人的责任

5.1 投标人对投标范围内的工艺技术、设计、技术服务、以及系统性、完整性、先进性、可靠性、正确性负责。所有报出的技术性能指标必须是合理的，且必须符合相应的国家标准和行业标准。

5.2 设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在支付的费用之内，投标方应承担专利可能涉及的一切责任。

6、质量保证

6.1 投标方应是已建立ISO8000-2000质量管理体系并取得相关体系认证证书的企业。

6.2 质保期：从招投标双方签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，质保期为一年，在质保期内，钛种板挂耳在质保期内如发现质量问题投标方收到招标方的函、电后，应在24小时内及时派人到现场处理，实行三包服务，免费维修和更换；不能更换的，投标方应返还需方已经支付的合同价款，并承担相应损失。

6.3投标方提供的设备材料应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由投标方负责。

6.4当设备在质量保证期内发生质量事故，投标方应承担相应的法律责任和经济损失。

6.5因设备材料质量问题出现故障时，投标方应接到用户通知后应24小时内赶到现场处理。

7、图纸见《钛板挂耳维修图纸.pdf》文件

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  钛种板挂耳维修招标文件（招标编号：zhjg2018-1-19）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以投标单价（大写）                    元/块，（小写）            元/块，并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

- 2 响应/偏离表

3.1 技术规格响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

3.2 商务条款响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________