三四期电铜库行车轨道校正竞价公告

一、工程项目编号：LHTY-20210303-001

- 发布日期：2021年3月3日

三、工程概况

1、名称：

需方电铜库行车轨道校正（两条轨道，规格P38/P43，单条轨道长度约65米）

内容：行车大车运行轨道调整，校直、找平、紧固，轨道调整内容包括轨道标高调整、接头高低差和错位调整、轨道接头缝隙调整、轨道平行度调整、直线度以及水平度调整、轨道螺栓更换紧固、轨道压板更换、轨道专用垫板铺设。同时对电铜库轨道上方墙体打入膨胀螺栓，并铺设直径为6mm的304不锈钢安全绳。

供方在施工结束交付需方使用一个月后再进行一次全面维保，该维修工程质保期为一年。

相关标准依照GB/T10183-2005执行：

① 需方电铜库轨道跨度10.5m，供方对两边螺栓腐蚀严重位置采用气割更换，对轨道压板松动的地方进行调整紧固。调整轨道时，从钢梁侧轨道一侧开始施工。将钢梁两侧原有轨道与钢梁切开，往东平移，调整轨道。调整好后用压板将其固定。在低于轨道最高点处的轨道下方，垫钢板（视现场情况而定是否进行点焊），使其与轨道最高点处于同一水平线。当第一根轨道施工完毕后，下一根轨道应与第一根轨道接头紧密连接，使其没有缝隙；

②按照上述标准，要求调整后的跨度偏差≤15mm；要求同一截面的两根轨道高低差≤10mm；

③要求调整后的轨道接头缝隙≤4mm、高低差≤2mm，轨道接头缝隙严禁塞异物焊接（包括铁块、钢板），正确的方式必须是将螺栓拧松后轨道拉直，以此来达到校正的目的；

④单条轨道的总长度，侧向偏差（单根轨道弯曲度）≤10mm；高低差≤±2mm。

4、要求电铜库调整过的轨道必须达到需方要求，如验收不合格，未达到要求需方将拒绝付款，直至供方继续施工到符合要求为止。

5、施工材料、辅助材料及工器具供方自备，材料名称：P43公斤轨道压板：

304不锈钢钢丝绳，直径6mm。长度约150米；

碳钢垫板长400mm * 宽200mm * 厚10-50mm。数量300套；

轨道压板40对(80*80mm)，轨道夹板4对（P43）；

螺栓M18*280  100套  螺栓固定平垫不能低于5毫米（更换螺栓根据现场情况而定）；

四：双方责任

1、需方责任：

负责氧气、乙炔、叉车等工具辅材的提供；监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求供方整改，包括停工。

2、供方责任：

服从需方管理制度，注意安全，保证质量及工期。

- 其他

供方报价时提供特种设备安装改造资质证书复印件，供方报价含13%增值税。施工日期具体以需方通知为准。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件 《特种设备维修改造许可证》

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

七、报价截止时间

2021年3月11日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）