精炼冶金行车速度改造竞价公告

一、工程项目编号：LHTY-20210315-001

- 发布日期：2021年3月15日

三、工程概况

1、）名称：

需方1#2#炉QDY5-16.5冶金行车运行速度提升调整。

内容：冶金行车原大车运行速度为30m/min，改造提升60m/min；冶金行车原小车运行速度速度为20m/min，改造提升为40m/min；主起升速度不变。

大跑电机要求为YZR系列（品牌江特电机）功率≥5KW，小跑电机YZR系列（品牌江特电机）功率≥3KW， 减速机品牌（泰星减速机或江苏泰隆减速机股份有限公司产品），并配套6平方电缆线若干，电器元件接触器、断路器、电阻器（品牌正泰、德力西），供方责任为全包，含吊车费用。

2）步骤:

- 行车移动至指定维修位置，切断电源，拉安全绳；

- 供方将冶金行车原大车运行机构和小车运行机构的电机、减速机拆除并安全放至地面指定位置；

- 供方将新的大车运行机构和小车运行机构电机、减速机吊起至主梁上并按原位置安装；

- 分别拆除大车运行机构、小车运行机构电器箱内的连接线、接触器、电阻器、断路器；

- 新接触器、电阻器、断路器安装，电器箱内用6平方电缆线将各电器元件连接。

6、接通电源，调试运行。

供方在施工结束后，需方进行速度测量，技术要求的内容必须满足，同时供方向张家港市场监督管理局和张家港特检院提交特种设备维修改造相关报检手续，改造后的冶金行车取得检验合格证视为验收合格。如未取得张家港市特检院检验合格证书，供方应对该冶金行车恢复原样，已拆除的行车电缆、电器元件、电机复位，同时需方将拒绝付款。

四：双方责任

1、需方责任：

负责氧气、乙炔、叉车等工具辅材的提供；监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求供方整改，包括停工。

2、供方责任：

服从需方管理制度，注意安全，保证质量及工期。

- 其他

供方报价时提供特种设备安装改造资质证书复印件，供方报价含13%增值税。施工日期具体以需方通知为准。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

七、报价截止时间

2021年3月22日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）