移动式剪叉升降平台技术要求

| 名称 |  | 型号 |  | 台面mm | 升高m | 载重kg | 外形尺寸mm | 重量kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式剪叉升降平台 |  | SUNY0.5-10 |  | 2100*1230 | 10 | 500 | 2250*1350*1530 | 约1500 |  |
| 质保 |  | 产品质保期壹年。壹年内免费上门维修（易损件及人为因素除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料及配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台面 |  | 5mm平板折弯 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 剪叉支杆 |  | 120*60*3.75mm 矩形管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 底架 |  | 120*60*3.75mm 矩形管 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 道轨 |  | 5mm平板折弯做道轨，使用尼龙滑块做导轨轮，接触面大，升降平稳，晃动小。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 油缸 |  | 4只，型号HSG70/45 ；要求密封圈为日本进口，经久耐用，无漏油情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 液压油管 |  | 2-10-43MPa 双层钢网高压油管 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 泵站 |  | 鞍山力胜产升降作业平台专用液压泵站。加装应急下降阀，平台断电可手动控制下降；内置溢流阀，防止上行运动时系统压力过高，起超载保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 功率及电压 |  | 2.5kw/50hz |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 轮胎 |  | 500-8 实心轮胎 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 支腿 |  | 120*60*3.75mm 矩管配做 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱 |  | 品牌为施耐德 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 控制形式 |  | 上、下控制。各操作部分使用安全控制电压 要求可进行充电，内置4块48V电池，也可进行电缆接线使用，交流直流通用。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 行程开关 |  | 品牌为正泰、德力西 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 轴销 |  | 45# 圆钢配做，煮黑处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 液压油 |  | 32# 长城抗磨液压油 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 升降速度 |  | 4-6米/分钟，下降速度可调 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 除锈处理 |  | 抛丸、喷砂除锈处理；除去钢结构构件表面的锈蚀及飞溅，能使钢构件表面产生一定程度的凹凸不平的效果，增大粉末的附着力 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 喷涂处理 |  | 使用静电粉末喷涂；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强，色泽亮度高，经久不褪色。 |  |  |  |  |  |  |