张家港联合铜业有限公司

3T无轨装取料机

招标文件

招标编号：zhjg2021-05-28

2021年5月28日

# 投标邀请书

张家港联合铜业有限公司

3T无轨装取料机

日期：2021年5月28日

招标编号：zhjg2021-05-28

- 招标内容：

3T无轨装取料机           数量： 1台

交货时间：合同签定后两个月内交货完毕。

交货地点：买方张家港联合铜业有限公司指定地点。

2、投标人资格要求：

1) 投标人必须为具有独立法人资格的专业生产商或代理商，具备履行合同供货的能力，注册资金不少于100万元。

2)  投标人承诺在招标文件发售日起前三年内不得有行贿犯罪记录,通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、最高人民法院平台或各级信用信息共享平台查询相关主体是为失信被执行人、黑名单的，以及受到市级及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

3）投标人在铜陵有色金属集团控股有限公司有失信交易行为记录且投标截止之日仍在处罚期内的供应商包括同一控制人的其他投标商将按照铜陵有色金属集团控股有限公司《失信交易管理制度》执行。

4）投标人承诺近一年内未涉重大诉讼仲裁案件或被各级人民法院强制执行。

5) 投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

6）投标方在行业内有制造、安装、调试、技术服务等方面实践经验与业绩（投标时提供业绩证明），设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供制造、安装、运输、设备调试、技术培训及售后的全程服务。

3、商务条款要求

1）、供货日期：合同生效两个月内。

2)、交（提）货地点：招标人厂内指定地点。。

3)、运输方式和费用承担：由中标人送货到交货地点，并由中标人承担交货前的运输、费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险。

*4)、付款方式：（1）货到验收合格付90%，质保期满付清10%。（2）合同签订后支付30%预付款，货到验收合格付60%，质保期满付清10%质保金，支付预付款前中标单位需开具预付款同等金额国有四大行保函。

4、投标人需提供以下资料：

投标人提供（均要求加盖公司印章）

1)、营业执照复印件；

2)、开票资料；

3)、报价函；

4)、响应技术要求的前提下市场销售记录（合同或发票）；

5）、其他应当提供的资料

5、投标截至时间：投标文件于2021年6月16日16：00（北京时间）前送达张家港联合铜业有限公司企业管理部招标办，逾期送达不予受理；

6、联系人方式：

张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

招标办联系人：殷玥   联系电话：0512-58533020

技术联系人： 程 卓  联系电话：0512-58539130

商务联系人： 方俊松  联系电话：0512-58572513

# 招标文件

- 招标文件的内容

1.1  投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

1.2  投标人须保证，招标人在使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人须承担全部责任。

- 招标文件的澄清

2.1  要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面或传真方式（以下传真一词包括传真、电子邮件、电报和电传）通知招标机构。对投标截止期5日以前收到的对招标文件的澄清要求，招标机构以书面或传真方式予以答复，同时该答复提供给每个招标文件的购买方(答复中不标明问题的来源)。

# 货物技术要求及其它

文中星号“*”条款，为投标人必须实质性影响内容，因投标文件未实质性响应招标文件要求而导致的废标，由投标人负责。

货物技术要求及其它

1．货物需求一览表

3T 无轨装取料机Q=3t     数量：1台

2．技术规格及有关要求

2.1 当地气象条件：

年平均气温：15.1 ℃

最高气温：39.4 ℃

最低气温：-11.3 ℃

平均气压：1016.0 毫巴

最大风速：20.7m / s

地震烈度：6 度

2.2 外部供电条件：

高压：11OkV , 5OHz

中压：1OkV , 5OHz

低压：380 / 22OV , 5OHz

2.3 技术规格、使用参数（条件）及技术要求

| 序号 | 技术性能名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称载荷（吨） | 3 |  |
| 3 | 钳杆长度（至料箱顶端）（mm） | 5000 |  |
| 4 | 钳杆旋转驱动 | 液压驱动 |  |
| 5 | 钳杆旋转角度 | 360 度可连续旋转 |  |
| 6 | 钳杆距离地面水平最低高度 | 要求钳杆能将地面的料箱直接锁紧 |  |
| 7 | 钳杆前后倾角度 | +6/-12 | 可触地 |
| 8 | 钳杆上举行程（毫米） | 1500 |  |
| 9 | 钳杆上举最大高度（毫米） | 2400 |  |
| 10 | 配套叉车(10吨) | CPCD100 | 驾驶室抬高0.5M |
| 11 | 前轮距（毫米） | 1600 |  |
| 12 | 后轮距（毫米） | 1700 |  |
| 13 | 轮胎 | 9.00-20-14PR/9.00-20-14PR | 实心轮胎 |
| 14 | 轮压空载（每组前轮/每个后轮）（KG） | 3100/3670 |  |
| 15 | 轮压满载（每组前轮/每个后轮）（KG） | 13500/1560 |  |
| 16 | 轮压满载时单个后轮胎与地接触面积 | ～220CM2/170 CM2 |  |
| 17 | 设备外形尺寸（长×宽×高）（mm） | 9480×2400×2860 |  |
| 18 | 设备重量（吨） | ～17 | 含配重 |
| 19 | 适应高温环境，采用加厚钢化玻璃防铜水飞溅 | 前挡风玻璃改造；带钢丝网防护 | 驾驶室配空调 |
| 20 | 料杆锁紧与解锁装置 | 带声光报警连锁及提醒 |  |

*投标人对所供的生产设备应逐项予以说明，包括设备功能组成、特点、技术性能、有关参数等。

*投标人应提供详细的供货范围、主要外购件清单、价格、制造商及产地。

3．执行的技术标准和规范

所有3T无轨装取料机的设计、制造验收过程中执行并符合最新的现行国家标准。

4．供货范围

卖方基本工作范围为提供结构、机械系统等，以组成一个功能完整的3T无轨装取料机装置。包括设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。

以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

(1) 3T无轨装取料机，包括主体设备、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

(2) 到买方指定的交货地点的运输、卸货及保险；

(3) 相关技术资料；

(4) 培训；

(5) 技术服务；

(6) 安装及调试；

(7) 售后服务及招标文件中要求卖方提供的其它相关服务。

5．技术资料

5.1 随投标书提供的技术资料：

（1）设备的主要零部件材质和技术经济指标；

（2）设备的详细技术说明；

（3）详细制造方案；

（4）备品备件和消耗件一览表；

（5）与本技术规定的偏离；

（6）产品的型式试验和检测报告；

5.2合同生效后卖方提交的技术资料

合同生效后卖方提交的技术资料除双方约定的份数外均向买方提供一式2份，具体交付时间除特殊规定外，其它经双方协商后，在签订合同时确定。

5.2.1技术文件

(1) 系统总图、基础条件图、外形图；

(2) 设备的详细技术说明及要求；

(3) 设备管路图；

(4) 设备的型号、规格、性能；

(5) 所有设备的技术参数；

(6) 详细的电气系统图和控制原理图技术参数和图纸；

(7) 全套设备平面、立面布置图；

(8) 设备安装技术说明书；

(9) 操作和维护手册及培训手册；

(10)设备的样本说明书；

(11)设备供货清单及设备装箱清单；

(12)随机备件清单；

(13)二年备品备件清单；

(14)专用工具清单；

(15)外购设备和主要材料的合格证或材质证明书原件，产品合格证，及相关制造安全质量监督检验证明文件。

(16)出厂试验数据；

(17)接线图。

6．投标方的责任

6.1 投标人对投标范围内设计、制造、技术服务、性能考核及整套设备的系统性、完整性、先进性、可靠性、安全性负责。所供应的设备必须符合相应的国家标准。

7．技术服务

7.1 技术服务将作为供货内容的一部分，包括安装、调试、试生产验收、培训买方技术人员和其他技术服务。

7.2 卖方须在投标时提供技术服务的详细内容和详细报价。卖方应在投标文件中列出安装、调试、技术服务、检验、培训等费用，价格计入投标总价。

7.3  安装、调试和培训

卖方根据买方的要求，派出合格的专业人员在买方的现场对设备进行安装和调试，以及对买方有关人员进行维修和操作的技术培训。

8．合同特殊条款

8.1 设备交货

8.1.1交货方式：现场交货。

8.1.2交货期：合同生效后3个月。

8.2 交货地点：买方施工现场，自交货后，设备之所有权转移给买方

8.3 交货要求

设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。

货到交货地点后由双方人员共同点件验收，若系卖方的责任造成的破损、缺件、不符合合同要求，卖方应立即免费予以调换或补齐。

8.4 安装、调试及试运行

8.4.1设备现场安装时，卖方应派专业人员到现场进行设备的安装、调试工作。

8.4.2设备试运行前，卖方向用户提出负荷试运行方案，由用户负责组织实施，卖方派人参加。

8.4.3试车：试运行期间，卖方应派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足买方提供的技术要求。

8.5 性能考核和最终验收

8.5.1在装置建成投产后，应在设计工况条件下进行考核运行，用户提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

8.5.2性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的4天内，由双方代表在记录上签字。

8.5.3卖方在设备性能考核前，提供性能考核计划表，性能考核应在第一次投料全负荷连续稳定运转后1个月内完成。

8.5.4如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署卖方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

8.6 最终验收测试及测试方法。

按国家和行业现行规定的设备测试方法进行。

8.7 质量保证

8.7.1质保期：从用户签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，保证期为系统正式投运起12个月。

8.7.2卖方提供的设备应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由卖方负责。

8.7.3在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，卖方应承担相应的法律责任和经济损失。

8.7.4因设备质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后24小时内赶到现场处理（响应时间：4小时）。

8.7.5卖方编制培训资料，对买方的操作人员和维修人员进行生产、工艺、维修技术培训。

8.8 运输和卸货

8.8.1 运输由卖方提供，运费及相关费用单独报价，计入合同总价中。

8.8.2 所有部件应加以固定并有防雨、防潮、防振措施，以防在运输过程中可能发生的损坏。

8.8.3 运送设备到买方施工现场，并由卖方负责卸货。

8.8.4 所有设备在发运后并不意味着卖方的责任的解除，卖方对其设备的责任将维持到买方同意完全接受为止。

投标人资格要求

1、投标方应具备一般纳税人的独立法人资格，和独立签订供货合同的权利；营业执照通过上一年度年检；具备履行合同供货能力；

2、投标方生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

3、投标方在行业内有制造、安装、调试、技术服务等方面实践经验与业绩，设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供制造、安装、设备调试、技术培训及售后的全程服务。

# 评标办法

特别说明：请投标人根据本评标办法内容提供相关材料，评标仅以投标文件作为评分依据，因投标文件中无相关资料而影响评标的，结果自负。

1、评标原则

1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会具体由招标人代表和相关的经济、技术专家组成，且专家评委不少于评委总数的2/3。

1.2 本次招标的评标办法采用综合评估法，按最终得分进行排序，推荐不超过三名中标候选人。

2、评标程序

(1) 初步审查(资质和资格、投标文件的内容和签字及签章的合格性、响应性；

(2) 商务和技术方面的评估、比较、打分；

(3) 综合评估，推荐中标候选人。

2.1 对投标文件的初审和响应性的规定

开标后，评标委员会将审查投标人的资格和其投标文件。如果投标报价中单价与数量的乘积与总价有出入，则以单价为准，修正总价。若金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。若投标人拒绝上述修正，其投标将被废除。

在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。评标委员会将不重视投标中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的施工范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人公平竞争地位。

2.2 投标文件的评估、比较和打分

评标委员会将对所有通过初步评审的实质性响应的投标文件进行评估、比较、打分，以下各项得分之和为投标人最终得分。

3、评标方法

综合评标法：即评标委员会根据招标文件的要求，对招标的商务标、技术标进行综合评审后，选择能最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，以商务标和技术得分之和由高到低的顺序，向招标人推荐一至三名有排序得分合格的中标候选人。若出现综合得分并列第一时,比较投标总价,此分项得分高者为第一中标候选人,若投标总价得分相同,依次比较技术指标及商务的分项。评标委员会根据评标结果写出评标报告，报送招标人确定中标人。

- 商务部分（标准分70分）

| 投标报价 | 50 | 满分50分。响应技术要求的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减1分，得分保留两位小数。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 | 5 | - 按照货到验收合格付90%，质保期满付清10%。得5分。 - 按照合同签订后支付30%预付款，货到验收合格付60%，质保期满付清10%质保金，支付预付款前中标单位需开具预付款同等金额国有四大行保函，得2分。 |  |
| 业绩 | 15 | 2018起至投标截止日期间铜冶炼行业业绩，每提供一份加一分，最高加15分 |  |

(2) 技术部分（标准分30分）

| 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 （15分） | 技术方案的完整性和科学性；方案满足招标文件的要求；列出主要设备及设施型号，计15分，少一项扣2分，扣完为止； |  |  |
| 项目服务、 培训方案 （15分） | 制造商售后、培训标准： 1）服务流程：投标文件中是否有完整的设备服务流程，包括设备到货期、调试期、验收期、验收后质保期等，如齐全得8分； 2）培训方案：投标文件中是否有对买方技术、维修、操作人员完整的培训内容，如齐全得6分； 3）故障维修：投标文件中是否有设备故障时的响应机制，响应时间等，如有得1分。 三项全部满足招标文件要求，得15分。 |  |  |

4、评分结果

以上述技术（业绩）和商务两部分总得分为基础，计算所有评委的算术平均分，计算结果精确到小数点后两位。所得分数为投标人的最后得分，并以此作为排序的基础。在总分相同时，凡施工过同类工程，工程质量优良，工期较短，近期社会信誉好的企业优先。

5、其它额外评标因素和标准

5.1、标注“*”号的为主要商务和技术指标，对这些主要指标的任何偏离和/或未响应将导致否决投标；

5.2、对招标文件已作要求，但投标人未予以响应的，按不满足要求处理。

6．附则

6.1对投标人所提供的业绩证明和其它工作，若发现有弄虚作假行为，一律当废标处理；投标人在产品质量、安装施工、劳动管理等方面有被通报批评的未如实填写，如发现有隐瞒不报或弄虚作假，一律当废标处理。

6.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。