PC电解不锈钢阴极板板面维修竞价公告（二次挂网）

- 工程项目编号：LHTY-20210727-003

二、发布日期：2021年8月4日

三、工程项目概况

1、技术规格及有关要求

1.1用途

PC电解中作为阴极使用。

1.2 使用工况条件

环境：空气潮湿，带有酸性腐蚀性气体，室内温度-5～50℃

电解液成分：Cu2+：40～50g/l,H2SO4：170～210g/l,Cl-≤0.08g/l；

电解液温度：50～70℃；

电流密度：200～380 A/m2；

1.3 产品描述

对不锈钢阴极板进行板面修复（修复完毕后必须打钢印），包括但不限于以下内容：

- 对不锈钢阴极板面进行平整、修复、打磨抛光，导电棒校正。

- 维修前，供方认真拆卸夹边条，维修完成后，再安装好夹边条（含黄胶带）。夹边条和黄胶带由需方提供。

- 阴极板V型槽修复。

- 不锈钢阴极板板面修复数量为3000片。（其中2500片为正常瓢板，500片阴极板表面有厚度不一的铜板，由供方进行剥离、打磨）

2.技术要求

2.1 不锈钢阴极板平整、修复、打磨抛光。

供方根据需方依生产情况挑选阴极板进行板面及导电棒整形（弯曲、变形严重的需用专用校平机进行整形），用铅垂、激光红外线水平仪对平整后的阴极板进行检测，阴极板上下偏差不超过5mm，整形后的板面平整度、悬垂度都需满足工艺使用要求：板面平整度≤±5mm，板面悬垂度≤±5mm，导电棒直线度≤±1mm。

对阴极板表面用120目砂纸或0#铁砂布打磨机进行打磨抛光处理，保持表面粗糙度0.25～0.60 micron Ra，板面无擦痕或划痕，且保证正常生产中无阴极铜自然脱落现象，并且剥离性能好。

2.2维修方式

在需方现场维修。

3、 质量保证

3.1 质保期：从需方验收合格起开始计算质量保证期，质保期不低于12个月（含12个月）。

3.2 在质量保证期内，在正常工况下适用，发生一切与修复阴极板有关的质量事故，供方除负责免费维修和更换外，应承担相应的法律责任和经济损失。

3.3 因产品质量出现问题时，供方应在接到用户通知后及时赶到现场处理（响应时间：24小时）。

4、验收

4.1 验收时间：以需方通知时间为准。

4.2 验收地点：张家港联合铜业有限公司PC电解。

5、报价

＊只报单块阴极板维修价格，报价含13%增值税。

- 业绩

要求供方近2年内，铜电解工艺不锈钢阴极板修复业绩不低于3起。

7、付款方式

每修复完一千块阴极板验收一次，验收合格后支付当批次阴极板维修费的97%，余款3%为质保金，质保一年。

8、双方责任

8.1、需方责任：

监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求供方整改，包括停工。

8.2、供方责任：

进厂施工前携带相关材料在需方安全环保部办理相关手续和签订施工安全协议，并缴纳合同总价5%作为安全风险押金，安全施工结束后退还。施工期间服从需方管理制度，注意安全，落实安全防护措施，保证安全、质量及工期（工期具体多长时间需注明），完工后卫生清扫干净、供方的工器具带离现场。

三、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

A、营业执照

B、拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

C、投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

四、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

五、报价截止时间

2021年8月11日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

六、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部    程卓（0512-58539130）