反应釜盖四氟喷涂竞价公告

- 项目编号：LHTY-20211124-001

- 二、发布日期：2021年11月24日

三、项目概况

- （一）、维修内容：

- 需方现有3台10000L搪玻璃反应釜盖（单台面积约6㎡），供方去搪瓷处理及内部防腐喷涂四氟。

- (二)、技术要求：

- 2.1 旧搪瓷去除并清理干净。

- 2.2 素材前处理：430℃高温彻底去除钢件内杂质；素材边角打磨圆弧角。

- 2.3 喷砂和搪瓷处理：采用 20 目钢砂整体均匀喷砂和高温烘烤搪瓷。

- 2.4 喷涂部位：钢件内表面至法兰面均匀喷涂；特别法兰面一定要喷涂光滑平整

- 不能影响密封效果,外部进行喷漆处理，要求四氟喷涂厚度为0.8mm-1mm。

- 2.5 喷涂选材：喷涂材料选用日本大金原装进口 ETFE （四氟）悬浮粉末，颜色选用黑色。

- 2.6 喷涂工艺：喷涂工艺为高温静电粉末喷涂。

- 2.7 喷涂简述：高温除油→打磨→喷砂→喷底漆→高温烘烤搪瓷>→多次喷涂四氟ETFE→多次烧结。

- (三)、最终验收标准：

- 3.1 针孔检测采用直流低频电火花检测仪设定电压 8000 伏电压不导电为合格，并出具相关数据检测报告；

- 3.2 喷涂检测厚度为合格，厚度为0.8mm-1mm，提供报告；

- 3.3 现场使用单位对设备外部检查,要求无褶皱气孔、表面平滑;

- 3.4 供方资料提供：提供 ETFE 材质证明和涂层检测报告。

- 四、报价方式

- 供方报价含13%增值税，如不能提供，供方报价单需注明实开税率。

- 付款方式

- 3台反应釜盖四氟喷涂完毕到达需方现场，经需方外观验收合格后（无气泡、褶皱、裂纹等），支付合同总价50%作为到货款，试用两周验收合格后支付合同总价47%作为验收款，余款3%质保金质保一年。

- 六、质保期限

- 安装调试后的12个月，自然磨损或易损件不在质保期范围。

- 七、售后服务

- 设备投产后，如发现问题不论哪一方的责任，在接到买方通知 4 小时内答复；

- 24 小时内到达现场。

- 八、运输方式

- 供方包运输，责任为全包，如在运输过程中造成三台反应釜盖损坏，供方照价赔偿。

九、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

A、营业执照。

B、提供 ETFE 材质证明和涂层检测报告。

C、报价单。

D、投标人认为必要的其他资料。

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

十、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

十一、报价截止时间

2021年11月30日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十二、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

- 业务咨询联系人：机动能源部    程卓（13773230925）