PC电解不锈钢阴极板板面维修竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220503-003

- 发布日期：2022年5月3日

三、项目概况

1、技术规格及有关要求

1.1用途及数量

PC电解中作为阴极使用，维修数量为10000片（（其中9800片为正常瓢板，200片阴极板表面有厚度不一的铜板，由供方进行剥离、

打磨）。

1.2 使用工况条件

环境：空气潮湿，带有酸性腐蚀性气体，室内温度-5～50℃

电解液成分：Cu2+：40～50g/l,H2SO4：170～210g/l,Cl-≤0.08g/l；

电解液温度：50～70℃；

电流密度：200～380 A/m2；

1.3 产品描述

对不锈钢阴极板进行板面修复（修复完毕后必须打钢印），包括但不限于以下内容：

- 对不锈钢阴极板面进行平整、修复、打磨抛光，导电棒变形修复，阴极板底部V型槽修复，夹边条拆卸、安装。

- 维修前，供方认真拆卸夹边条，维修完成后，再安装好夹边条（含黄胶带）。夹边条和黄胶带由需方提供。

- 不锈钢阴极板板面修复总数量为10000片，每天修复数量约50片。

- 阴极板底部V型槽修复，轻度情况的可在现场进行修复，情况严重无法在现场修复的，应返厂将底部磨平后重新开V型槽。

2.技术要求

2.1 不锈钢阴极板平整、修复、打磨抛光。

供方根据需方依生产情况挑选阴极板进行板面及导电棒整形，用铅垂、激光红外线水平仪对平整后的阴极板进行检测，阴极板上下偏差不超过5mm，整形后的板面平整度、悬垂度都需满足工艺使用要求：板面平整度≤±5mm，板面悬垂度≤±5mm，导电棒直线度≤±1mm。

对阴极板表面用120目砂纸或0#铁砂布打磨机进行打磨抛光处理，板面无擦痕或划痕，且保证正常生产中无阴极铜自然脱落现象，并且剥离性能好。

2.2维修方式

需在业主方现场维修。

3、 质量保证

3.1 质保期：从用户验收合格起开始计算质量保证期，质保期不低于12个月（含12个月）。

3.2 在质量保证期内，在正常工况下适用，发生一切与修复阴极板有关的质量事故，供方除负责免费维修和更换外，应承担相应的法律责任和经济损失。

3.3 因产品质量出现问题时，供方应在接到用户通知后及时赶到现场处理（响应时间：24小时）。

4、验收

4.1 验收方式：需方对供方所修复的每块阴极板进行验收，含外观验收：夹边条安装、黄胶带安装、板面打磨，板面平整度，导电棒平整度，阴极板底部V型槽修复情况。

四、报价

供方报价需含13%增值税，如不能开具应注明实开税率。

五、付款方式

每修复完两千块阴极板验收一次，验收合格后支付当批次阴极板维修费的97%，余款3%为质保金，质保一年。

七、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

八、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

九、报价截止时间

2022年5月10日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）