渣斗耳部制作焊接竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220610-003

- 发布日期：2021年6月17日

三、项目概况

1、用途：用于铜冶炼过程中废渣盛放，温度≤1300℃。

2、需方渣斗尺寸约1200（长）×900（宽）×600（高），渣斗单个侧面(宽面)有2个吊耳，整个渣斗合计4只吊耳。

3、供方对渣斗耳部先制作，后焊接，数量为30个渣斗，合计120只吊耳制作和焊接，要求在6月30日之前至少完成10个渣斗的吊耳焊接工作，且探伤检测结果为合格，剩下的渣斗在7月10日前完成并提供探伤合格报告，如结果为不合格，需方拒绝付款，直至返修探伤合格为止。

4、需方提供厚度为30mm钢板，材质Q235, 以及提供施工场地，氧气、乙炔，供方在需方指定场地内施工。

5、供方自带焊机、焊条、磨光机、探伤用超声波仪器等施工工器具。

6、供方提供特种设备安装改造维修许可证书（压力容器），施工单位资质证书，施工方案，无损检测单位资质证书，焊工及无损检测人员一览表及资格复印件，焊材质量证明书及验收记录，焊接工艺评定及工艺卡，焊接施工检测记录。

7、具体步骤：供方先将渣斗旧吊耳切除，打磨渣斗侧面，要求表面光滑平整。再制作新吊耳，尺寸参照原吊耳执行，将新吊耳开坡口后紧贴渣斗面进行四周满焊，要求焊缝宽度达到母材的1.2倍，焊缝应无夹杂气孔、裂纹、褶皱、缺口等异常情况。

8、焊接满10个渣斗后，进行无损检测探伤，要求方式为超声波探伤，由供方负责，探伤单位应具备《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（无损检测）》且在有效期内，每个渣斗的吊耳都应有配套的检测报告，要求探伤结果合格，报告交付需方后依次再进行下批次渣斗耳部焊接工作。

9、供方报价前，应至需方现场考察实际情况后，再进行报价。

10、质保：供方对渣斗耳部焊接处进行质保，质保期一年，即一年内有任何质量问题，供方无条件修复，因供方焊接质量问题引发的事故，供方照价赔偿需方损失。

- 四、资质要求

- 供方进厂施工人员应具备相关焊接证件，且在有效期内，渣斗耳部探伤单位同样应具备无损检测探伤资质，且在有效期内。

- 五、报价方式：

供方至需方现场进行考察后进行报价，供方开具含13%增值税专业发票，如无法提供，需注明实开发票税率。

- 六、付款方式：

- 30个渣斗耳部焊接完成，且耳部探伤结果全部为合格，并经需方试用1个月后无任何质量问题视为验收合格，供方支付总价97%作为验收款，余款3%质保金质保一年。

七、双方责任：

1、需方根据正常生产情况，并提前一天通知供方，供方应及时安排施工人员进厂；

2、相关劳保用品等供方自带；

- 3、供方进厂探伤有责任遵守需方的各项规章制度，如供方因违反需方的规章制度给需方造成任何经济损失，由供方进行赔偿。

- 4、供方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前供方到需方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反有色控股安环（2021）125号内相关制度的按文件进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由供方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由供方自行解决和赔偿，与需方无涉。

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照，报价单

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

九、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

十、报价截止时间

2022年6月17日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十一、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2203号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）