煤基复合还原剂竞价公告

一、竞价编号：LHTY-20220728-003

- 发布日期：2022年7月28日

- 竞价概况

- （一）采购物资名称及内容

- 招标采购物资名称：煤基复合还原剂

- 质量要求及验收标准：见附件1《还原剂采购质计量条款》

3、采购数量：预估约350吨，具体交货时间和数量，必须由招标人根据实际生产需要，提前电话通知为准。

4、供货日期：合同生效后—2022年9月30日

5、交（提）货地点：招标人厂内仓库

6、运输方式和费用承担：由中标人送货到交货地点，并由中标人承担交货前的运输、费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险。

7、包装标准与包装物回收：吨袋包装，每袋约1000公斤。

8、计量方法：以招标人实际过磅数量为准，招标人能向中标人提供所使用计量器具的有效检定合格证书。

*9、作价方法：以当月北京百川盈孚科技有限公司网站“喷吹煤市场价格中‘ 阳泉;Q:6500-7000;A:11-12;V:7;S:<1’”月均价为作价基础，最终结算价为基准价+      （上浮价格）。

*10、结算方式：月结，每月凭需方结算单开具13%增值税专用发票二个月内付清货款。

11、违约责任：中标人产品不合格或不履行更换义务的，买方有权解除合同，中标人除赔偿买方全部经济损失外，还应按照不合格产品价款的30%支付买方惩罚性违约金，其他按《中华人民共和国民法典》相关内容执行。

12、本次招标采用最低价评标法，满足买方招标要求的前提下最低价报价单位中标。

*（二）、投标供应商资格

1、具有独立承担民事责任能力的生产商或贸易商；

2、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、公司注册资金在200万元以上；

4、近三年铜冶炼行业的供货业绩不少于5份；

5、在市场经营活动中无重大违法记录。

附件1《还原剂采购质计量条款》

还原剂验收和计量标准

- 质量要求

还原剂的技术指标应符合表1  要求。

表  1   技术指标

| 项 目 | 要 求 值 | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 含S量 % | ≤0.5 | ≤0.6 |
| 水份 % | ≤3.0 | ≤6.0 |
| 灰份 % | ≤12.0 | ≤15.0 |
| 挥发份 % | ≤12.0 | ≤15.0 |
| 固定碳 % | ≥80% | ≥72% |
| 粒度 ≤0.5mm | ≤22% | ≤28% |
| 粒度 2—5mm | ≥40% | ≥25% |
| 粒度 ≥5mm | 0 | 0 |

- 取样和验收

  - 在供方或其代表在场时，由需方质量计量部负责对还原剂的质量进行验收。

  - 取样

供方还原剂应成批提交检验，由同一品级并在某一段时间集中到货的还原剂组成一个交付批次，需方对每一交付批次进行随机抽样检验。以吨袋装的还原剂，抽样数为不小于每个批次总数的30%，且不得少于3袋。取样方式为每袋还原剂用套筒取样器从吨袋上面往下插，然后打开套筒取样口同时取同吨袋上中下截面样品，把每袋收集到的样品集中、混均、缩分后烘干制样。

2.3  检验结果的判定

供方应随货提供质保书，当需方分析结果与供方质保书不一致时，由供需双方协商解决；不能协商一致时可交由双方所认可的第三方仲裁；当供方不能随货提供质保书时，以需方的取样分析结果为结算依据。

- 计量

  - 供方还原剂应袋装完好用汽车运输，所用汽车必须清扫干净，不能混有其它杂物。

  - 还原剂的重量以需方计量为准，需方能向供方提供所使用计量器具的有效检定合格证书。

  - 当检验结果符合表1《技术指标》中的要求值时，实际结算数量即为计量重量。如检定结果未达到技术指标中的要求值但满足限值时，结算数量在计量重量中分别加倍扣除超出要求值部分，其中：含S量、水分、灰分、挥发份、固定碳超出部分2倍扣除；超过限制部分3倍扣除。

  - 粒度检验结果未达到技术指标中的要求值但满足限值时，粒度≤0.5mm指标的结算数量在计量重量中扣除超出要求值部分的50%，粒度2—5mm指标的结算数量在计量重量中扣除超出要求值部分的20%；上述两个指标未达到限值要求的除了扣除未达到要求值产生的扣除量外，还要扣除超出限值部分的100%。粒度≥5mm指标未达到要求值（限值）时，结算数量在计量重量中扣除超出要求值部分的50%。扣除量计算公式见表2。

表2 扣除量计算公式：

| 内容 指标 | 检验结果位于 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 粒度≤0.5mm | 要求值和限值之间 | W1=G×(C1-22%)×50% |
|  | 未达到限值 | W2= G×[（28%-22%）×50%+(C1-28%)×100%] |
| 粒度2—5mm | 要求值和限值之间 | W3= G×(40%-C2)×20% |
|  | 未达到限值 | W4= G×[（40%-25%）×20%+(25% - C2)×100%] |
| 粒度≥5mm | 超出要求值（限值） | W5= G×C3×50% |
| 注：G—该批还原剂总重量，单位为吨； Wi—各粒度指标相应的扣除量，单位为吨，其中i=1、2、3、4、5； Ci—各粒度指标对应的检验结果，单位为%，其中i=1、2、3； |  |  |

  - 各项技术指标低于限值的如生产上不能使用原则上以退货处理，不给予结算。

四 、报价截止时间

2022年8月3日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

五、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：方俊松（0512-58572513）