中频感应熔炼炉技术要求

- 名称

固定式中频感应熔炼炉（包安装、调试）

- 技术要求：

组成：电动顶出式炉体、控制柜、补偿电容箱；

炉体：高度60cm，放置在地面固定，炉口向上，铜熔好后用夹具将坩埚夹出来倒入模具里，炉体有高温水泥包裹以及铝合金外罩等防护设施。

熔料范围：紫铜/黄铜；

熔料速度：20-30分钟/炉，温度≤1400℃；

功率：70KW  ；

输入电压：三相 380V, 50 HZ ；

振荡频率 : 1—10KHZ；

负载持续率 : 100%；

功率主件（IGBT）产地：采用中频晶体管IGBT电源控制，半可控整流方式，品牌德国西门子（英飞凌Infineon)或同等质量品牌,功率因数始终＞0.98；

谐振电容产地：广东创格、浙江新安江或同等质量品牌；

滤波电容：日本黑金刚或同等质量品牌；

集成IC：日本富士通或同等质量品牌；

线路：需方提供线路并负责线路对接，从配电室接到设备端口；

安全保护装置：过压、过流、过热、缺水、短路、缺相等报警装置并自动控制和保护；

坩埚：需方自行提供，供方无需提供。

- 其他

供方负责运输，并包安装，质保一年，质保期内发生故障或存在质量问题，供方免费上门无偿维修，响应时间24小时。