张家港联合铜业有限公司

1.5T无轨装取料机

技术要求

2022年7月27日

1．货物需求一览表

3T 无轨装取料机Q=1.5t     数量：2台

2．技术规格及有关要求

2.1 当地气象条件：

年平均气温：15.1 ℃

最高气温：39.4 ℃

最低气温：-11.3 ℃

平均气压：1016.0 毫巴

最大风速：20.7m / s

地震烈度：6 度

2.2 外部供电条件：

高压：11OkV , 5OHz

中压：1OkV , 5OHz

低压：380 / 22OV , 5OHz

2.3 技术规格、使用参数（条件）及技术要求

| 序号 | 技术性能名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称载荷（吨） | 1.5 |  |
| 2 | 钳杆长度（至钳铲顶端）（mm） | 4400 | 参照实物 |
| 3 | 钳杆 | 20＃无缝钢管φ219*25 | 参照实物 |
| 4 | 钳铲 | Q345/60m | 参照实物 |
| 5 | 钳杆旋转驱动 | 液压驱动,美国伊顿液压马达、泰勒姆斯液压马达，力士威迩马达 | 另配2只液压马达 |
| 6 | 钳杆旋转机构 | 整体旋转机构可实现任何位置随时稳定制动，顺、逆时针360 度可连续旋转，且旋转匀速平稳，无液压冲击和机械卡滞现象 | 另配2套旋转机构 |
| 7 | 钳杆距离地面水平最低高度 | 要求钳杆能紧帖地面 |  |
| 8 | 钳杆前后倾角度 | +6/-12 | 可触地 |
| 9 | 钳杆上举行程（毫米） | 1500 |  |
| 10 | 钳杆上举最大高度（毫米） | 2400 |  |
| 11 | 配套叉车(8.5吨) | CPCD85 | 合力叉车 |
| 12 | 前轮距（毫米） | 1600 |  |
| 13 | 后轮距（毫米） | 1700 |  |
| 14 | 轮胎 (前后) | 9.00-20-14PR/9.00-20-14PR | 实心轮胎 |
| 15 | 轮压空载（每组前轮/每个后轮）（KG） | 5360/6040 |  |
| 16 | 轮压满载（每组前轮/每个后轮）（KG） | 17750/2150 |  |
| 17 | 轮压满载时单个后轮胎与地接触面积 | ～220CM2/170 CM2 |  |
| 18 | 设备外形尺寸（长×宽×高）（mm） | 3960×2165×2560 |  |
| 19 | 设备重量（吨） | ～15 | 含配重 |
| 20 | 驾驶室不带门，不带前挡风玻璃，顶部装铁皮顶蓬 |  |  |

*投标人对所供的生产设备应逐项予以说明，包括设备功能组成、特点、技术性能、有关参数等。

*投标人应提供详细的供货范围、主要外购件清单、价格、制造商及产地。

3．执行的技术标准和规范

所有1.5T无轨装取料机的设计、制造验收过程中执行并符合最新的现行国家标准。

4．供货范围

投标方基本工作范围为提供结构、机械系统等，以组成一个功能完整的3T无轨装取料机装置。包括设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。

以下为投标方必须提供的设备材料和服务：

(1) 1.5T无轨装取料机，包括主体设备、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

(2) 到招标方指定的交货地点的运输、卸货及保险；

(3) 相关技术资料；

(4) 培训；

(5) 技术服务；

(6) 安装及调试；

(7) 售后服务及招标文件中要求投标方提供的其它相关服务。

5．技术资料

5.1 随投标书提供的技术资料：

（1）设备的主要零部件材质和技术经济指标；

（2）设备的详细技术说明；

（3）详细制造方案；

（4）备品备件和消耗件一览表；

（5）与本技术规定的偏离；

（6）产品的型式试验和检测报告；

5.2合同生效后投标方提交的技术资料

合同生效后投标方提交的技术资料除双方约定的份数外均向招标方提供一式2份，具体交付时间除特殊规定外，其它经双方协商后，在签订合同时确定。

5.2.1技术文件

(1) 系统总图、基础条件图、外形图；

(2) 设备的详细技术说明及要求；

(3) 设备管路图；

(4) 设备的型号、规格、性能；

(5) 所有设备的技术参数；

(6) 详细的电气系统图和控制原理图技术参数和图纸；

(7) 全套设备平面、立面布置图；

(8) 设备安装技术说明书；

(9) 操作和维护手册及培训手册；

(10)设备的样本说明书；

(11)设备供货清单及设备装箱清单；

(12)随机备件清单；

(13)二年备品备件清单；

(14)专用工具清单；

(15)外购设备和主要材料的合格证或材质证明书原件，产品合格证，及相关制造安全质量监督检验证明文件。

(16)出厂试验数据；

(17)接线图。

6．投标方的责任

6.1 投标人对投标范围内设计、制造、技术服务、性能考核及整套设备的系统性、完整性、先进性、可靠性、安全性负责。所供应的设备必须符合相应的国家标准。

7．技术服务

7.1 技术服务将作为供货内容的一部分，包括安装、调试、试生产验收、培训招标方技术人员和其他技术服务。

7.2 投标方须在投标时提供技术服务的详细内容和详细报价。投标方应在投标文件中列出安装、调试、技术服务、检验、培训等费用，价格计入投标总价。

7.3  安装、调试和培训

投标方根据招标方的要求，派出合格的专业人员在招标方的现场对设备进行安装和调试，以及对招标方有关人员进行维修和操作的技术培训。

8．合同特殊条款

8.1 设备交货

8.1.1交货方式：现场交货。

8.1.2交货期：合同生效后3个月。

8.2 交货地点：招标方施工现场，自交货后，设备之所有权转移给招标方

8.3 交货要求

设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。

货到交货地点后由双方人员共同点件验收，若系投标方的责任造成的破损、缺件、不符合合同要求，投标方应立即免费予以调换或补齐。

8.4 安装、调试及试运行

8.4.1设备现场安装时，投标方应派专业人员到现场进行设备的安装、调试工作。

8.4.2设备试运行前，投标方向用户提出负荷试运行方案，由用户负责组织实施，投标方派人参加。

8.4.3试车：试运行期间，投标方应派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足招标方提供的技术要求。

8.5 性能考核和最终验收

8.5.1在装置建成投产后，应在设计工况条件下进行考核运行，用户提前通知投标方，并在投标方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

8.5.2性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的4天内，由双方代表在记录上签字。

8.5.3投标方在设备性能考核前，提供性能考核计划表，性能考核应在第一次投料全负荷连续稳定运转后1个月内完成。

8.5.4如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署投标方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

8.6 最终验收测试及测试方法。

按国家和行业现行规定的设备测试方法进行。

8.7 质量保证

8.7.1质保期：从用户签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，保证期为系统正式投运起12个月。

8.7.2投标方提供的设备应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由投标方负责。

8.7.3在质量保证期内，投标方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，投标方应承担相应的法律责任和经济损失。

8.7.4因设备质量问题出现故障时，投标方应接到用户通知后24小时内赶到现场处理（响应时间：4小时）。

8.7.5投标方编制培训资料，对招标方的操作人员和维修人员进行生产、工艺、维修技术培训。

8.8 运输和卸货

8.8.1 运输由投标方提供，运费及相关费用单独报价，计入合同总价中。

8.8.2 所有部件应加以固定并有防雨、防潮、防振措施，以防在运输过程中可能发生的损坏。

8.8.3 运送设备到招标方施工现场，并由投标方负责卸货。

8.8.4 所有设备在发运后并不意味着投标方的责任的解除，投标方对其设备的责任将维持到招标方同意完全接受为止。

投标人资格要求

1、投标方应具备一般纳税人的独立法人资格，和独立签订供货合同的权利；营业执照通过上一年度年检；具备履行合同供货能力；

2、投标方生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

3、投标方在行业内有制造、安装、调试、技术服务等方面实践经验与业绩，设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供制造、安装、设备调试、技术培训及售后的全程服务。