实验仪器台技术要求

1、实验台台面

台面采用黑色盛威亚环氧树脂板，长150cm（或180cm，见实报计划）、宽75cm、高80cm、厚≥20mm，边缘部位加厚修圆处理。最小承重≥250公斤/平方米。

2、实验台框架

框架采用工型钢架结构，采用模具焊接，表面平整，酸洗磷化后表面经时尚灰环氧树脂高压静电粉沫喷涂，最后经高温烘烤制作而成。美观大方，整体耐腐蚀性能好。

- 上横梁：采用2mm厚优质冷轧管与主框架连接，连接处采用3套国家标准40mm长*4mm粗六角自攻螺丝连接。2根中梁下侧采用正面无焊点冷扎钢板模具折槽便于柜体背板上端固定。

- 下横梁:采用3mm厚优质角铁与主框架连接，连接处采用3套国家标准40mm长*4mm粗六角自攻螺丝连接。下横梁上侧后部采用正面无焊点冷扎钢板模具折槽便于柜体背板上端固定。

3、实验台箱体

- 颜色：箱体外部正面颜色为天蓝色，侧边颜色为银灰色。

- 箱体：采用16mm厚三聚氰胺板，采用正面内嵌式结构，所有可见面经优质PVC封边防水处理，箱体离地175mm，便于通风干燥和卫生清洁。

- 活动背板：实验台操作位后部采用活动背板，设计安装在上厚横梁和下横梁滑动槽内，便于拆卸及内部管线、水路的检修。

- 抽屉：抽屉面板材质同门板，底板一般采用E1级优质中纤板，其他材质同柜身。

4、导轨

采用三节导轨，表面经电镀处理，耐腐蚀、承重、经久耐用。

5、铰链

铰链采用自闭式不锈钢阻尼铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，使用寿命长。

6、拉手

采用4mm厚防腐PVC材质，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。

7、地脚

地脚为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构。具有防滑、减震、高低可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。