板框压滤机技术要求

1、设备组成

板框压滤机由压滤机滤板、千斤顶压紧装置、压滤机框、滤板传输系统和供液泵等五大部分组成。机架整体材质为碳钢包316L不锈钢，需安全可靠、功能稳定、经久耐用，滤板、滤框采用增强聚丙烯一次膜压成形。板框压滤机用人工千斤顶压紧装置推动压紧板压紧。

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板框压滤机 |  | 1套 | 用途： 用于铜冶炼烟气脱硫系统洗涤液过滤。 |
|  | 板框压滤机外形尺寸 | 1300×600×1000mm |  |  |
|  | 过滤面积： | 6㎡ |  |  |
|  | 滤板尺寸、材质： | 530 ×530 ×30mm 材质：增强玻纤聚丙烯（整体一次压膜成型） |  |  |
|  | 丙纶滤布 | 350目 |  |  |
|  | 压滤介质 | ＞50酸液浓度铜冶炼烟气脱硫系统洗涤液 |  |  |
|  | 过滤压力 MPa/回液扬程M | ≥0.2MPa/≥10M |  |  |
|  | 过滤温度： | ≤60℃ |  |  |
|  | 出液方式： | 暗流不可洗 |  |  |
|  | 供液方式 | 配用316L不锈钢磁力泵,电机为YE3系列,功率2.2KW,扬程15米，流量3m³ |  |  |
|  | 设备功率 | ≥2.2kw |  |  |

2、其它要求

2.1 板框压滤机需配套滤布，尺寸匹配，材质为丙纶（供方提供滤布图纸便于购买）。

2.2板框压滤机供液泵与压滤机进出口连接法兰、管道为316L不锈钢。

2.3 机架整体材质为碳钢包316L不锈钢，机架大梁为H型碳钢包316L不锈钢，抗侧弯。

2.4另配滤板、滤框、滤布1套。

3.供方责任

3.1供方对投标范围内设备的设计、制造、运输、卸货、安装、调试负责，以及对设备的系统性、安全性、完整性、先进性、可靠性负责。质保一年，质保期内发生故障或存在质量问题，供方免费上门无偿维修，响应时间24小时。

3.2 安装、调试和培训：供方派出合格的专业人员在需方的现场对板框压滤机进行安装和调试，以及对需方有关人员进行维修和操作的技术培训。

3.3 提供设备配套的技术材料，包括压滤机总图，外形尺寸，进出口法兰、管道尺寸，基础布置图与预留孔或预埋件等要求、基础分项荷载与总荷载、说明书、易损件型号清单等。

4.需方责任

4.1 负责板框压滤机的供电以及现场工艺管道对接等。

4.2 根据供方提供的图纸需方进行压滤机的基础布置，如因图纸错误造成的相关损失由供方承担。