电动搬运车技术要求

1、技术参数：

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定载重 | 30T |
| 2 | 外形尺寸 | L（6.4~7.4m）×W2.8m×H（不高于2.2m） |
| 3 | 载货平台尺寸 | L（5m~6m）×W2.8m×H（不高于1.2m）；定制型 |
| 4 | 操作机构 | 方向盘驾驶、封闭式驾驶室、制冷空调、电风扇 |
| 5 | 额定成员 | 2人 |
| 6 | 转弯半径 | 不大于12m |
| 7 | 电机功率 | 交流22kw*1或直流12kw*2 |
| 8 | 电机驱动器 | 83.2V 540A |
| 9 | 最小离地间隙 | 120mm |
| 10 | 车轮型号 | 实心轮胎 |
| 11 | 轮胎数量 | ≥6只 |
| 12 | 电池容量 | 不低于600AH / 96V(锂电池) |
| 13 | 电池类型 | 牵引用磷酸铁锂电池 |
| 14 | 充电机 | 全智能充电机，型号150A/80V(锂电池专用) |
| 15 | 充电时间 | 剩余20％至充满：快充：≤3h；慢充：≤8h。 |
| 16 | 续行里程 | 35-40km |
| 17 | 行驶速度 | 空载≤（8~10）Km/h、满载≤（5~8）Km/h、 |
| 18 | 最大爬坡能力 | 6％×12m |
| 19 | 制动距离 | ≤ 3.5m，优先符合国家或行业标准 |
| 20 | 制动方式 | 液压制动、驻车制动 |
| 21 | 设备颜色 | 车身主体颜色：黄色 |
| 22 | 设备涂装 | 车身四周配黄黑相间警示标志 |
| 23 | 锂电池 | 质保期3年（招标书设定打分上体现，延保加分）。 |
| 24 | 驱动电机 | 无锡新大力，常州常牵，安徽皖南新维电机及同等以上品牌 |
| 25 | 电机控制器 | 美国curtis，美国GE，意大利zapi及同等以上品牌 |
| 26 | 减速机 | 宁波东力，江苏博能，苏冶减速机及同等以上品牌 |
| 27 | 海拔高度 | 不超过800m |
| 28 | 工作环境 | 主要用于室外作业，可用于阴、晴、雨、雪、雾、风等气象条件。 |
| 29 | 环境温度 | -20℃～50℃ |
| 39 | 相对湿度 | 均值不大于95％，月平均值不大于90%，有凝露情况发生 |

2、驾驶室座椅配备安全带 ，驾驶室顶部配警示灯，左拐右拐倒车安全语音提示。车辆标配充电系统；带倒车影像及故障代码显示表。

3、载货平台左右两边各预留三个L20mm×W10mm插销孔，

4、提供随车易损件及工具1套，生产许可证、合格证、出厂检验报告等随机资料齐全，设备使用说明书，日常维护保养要求及方法说明书 ；

5、标准和规范

投标方提供的机械的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求（但并不限于此），并以最新版本为准。

GB7258—1997    《机动车运行安全技术条件》

GB10827—1999     《机动工业车辆安全规范》

GB/T12537—1990    《汽车牵引性能试验方法》

JB/T6178-96      《厂内机动车辆安全检验标准》

JB/T7635—1994     《蓄电池搬运车整机试验方法》

JB/T3811.1-1999    《固定平台搬运车基本参数》

JB/T3811.2-1999     《固定平台搬运车技术条件》

JB/T6127-2010         《电动平车技术条件》

JB/T7636-1994      《蓄电池搬运车辆型谱》

JB/T8452-1996      《蓄电池搬运车 型号编制方法》