张家港联合铜业有限公司

电解一系统地坪、3.9米平台改造

公开竞价公告

工程项目编号： LHTY-20231024-001

发　布日　期：2023年10月 24日

一、发布条件

1、工程名称: 电解一系统地坪、3.9米平台改造

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年10月24日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 2023年10月26日10时 |  | 投标前需进行现场踏勘，并在规定时间内完成签到。踏勘地点：江苏张家港市张家港联合铜业有限公司厂内；联系人：基建工程科 联系电话：0512-58571822 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2023年10月31日上午9:00之前 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年10月31日上午9:00之前 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年10月31日上午9:00之前 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港联合铜业公司厂区内。

2、计划工期：该项目分段施工，电解Ⅲ、Ⅳ期施工段在2023年12月31日之前，电解Ⅴ期施工段在2024年2月19日之后，总工期50天，具体开竣工时间以合同约定为准。

3、质量要求：合格

4、招标范围：电解一系统地坪、3.9米平台，详见全费用招标工程量清单。

5、最高投标限价：1802955.56元【含暂列金150000元（含税）】

6、承包方式：包工包料

7、本项目资格后审。

8、本工程不得转包。

三、投标人资格要求

1、投标人须具有一般纳税人独立法人资格，持有有效的营业执照，具有年审有效的安全生产许可证。

2、投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上的资质。

3、拟派项目经理为建筑工程专业二级及以上注册建造师，并持有项目经理安全培训考核合格证（B类）。

4、投标人须提供至少1例近3年来（从投标截止之日起往前推算）类似业绩(须提供合同和竣工验收报告扫描件)

5、本次投标不接受联合体投标，严禁挂靠。

6、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

五、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

六、投标文件

1、投标文件的组成

本投标文件包括技术标、商务标两部分

2、投标报价

2.1 投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

2.3 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价。

2.4本工程的投标报价采用：全费用工程量清单报价。

2.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

2.6本招标工程的施工地点为张家港联合铜业公司内，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械使用费、措施费(安全文明施工费、二次搬运费、已完工程设备保护费、临时措施费等)、企业管理费、利润、风险费、规费、税金、政策性调整文件规定费用、运输费用（含材料）及施工场所内短途运输、装卸费等所有费用。

2.7投标人需先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.8招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本进行投标报价。

2.9本工程所有材料、工程验收等所必须的各项试验、检测费用计入综合单价。

2.10材料价格：材料价格自行报价。请各投标单位对照招标工程量清单，仔细核对项目特征、计量单位，各潜在投标人在报价时应充分考虑工程量清单子目的工作内容、项目特征所描述的工作范围，否则造成的后果自负。

3、资格审查资料

3.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证、拟派项目经理注册证书、项目经理安全培训考核合格证（B类）等材料的扫描件。

3.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和竣工验收报告，近三年（从投标截止之日起往前推算）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

七、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

a.资格审查资料（详见六、3、资格审查资料）

b.拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里，投标人在项目开、评标期间工程负责人保持电话畅通，随时接受评标委员会发出的询标等信息。

c.投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（商务部分+技术部分）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

4、确定中标单位后30天内双方签订工程施工合同

八、评标办法

- 本工程采用综合评估法

1.1投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

1.2　有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形（含综合单价不均衡报价存在重大偏差的）。

2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：

投标人名称：与营业执照、资质证书证、安全生产许可证一致

投标函签字盖章：加盖投标单位章，有法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章

投标文件格式：符合招标工程量清单的要求

报价唯一：只能有一个有效报价，且在最高投标限价以内

2.1.2资格评审标准

营业执照：具备有效的营业执照且经营范围满足要求

安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证

资质等级：符合“投标人资格要求”的规定

项目经理：符合“投标人资格要求”的规定

业绩要求：符合“投标人资格要求”的规定

其他要求：符合“投标人资格要求”的规定

2.1.3响应性评审标准：

投标报价：符合第六项，第二条规定

投标内容：符合第二项，第四条规定

工程质量：合格

2.2评审标准

2.2.1分值构成

本次评标按满分100分计。其中：商务标100分。

综合得分=商务标得分

2.2.2评标基准价计算方法：满足招标要求的各投标单位有效投标报价的算术平均值为评标基准价B

2.2.3投标报价的偏差率计算公式：偏差率=（投标人报价−评标基准价）/评标基准价×100%

2.2.4评分标准

2.2.4.1技术标符合性评审

由评标委员会根据项目情况，对投标人的技术标进行评审。评审结果为合格或者不合格。经评审合格的，作为合格投标人；如技术标评审不合格的，不得作为合格投标人。

评审内容：

（1）投标承诺的工期、质量和质保期；

（2）施工准备及现场平面布置；

（3）主要劳动力分配情况、主要材料采购情况、主要施工设备；

（4）施工进度计划和保障措施；

（5）项目管理班子组成情况；

（6）安全生产措施、文明施工措施、质量保证措施；

上述评审内容中，不响应第1项、或第2～6项如有二项及以上不合格，即为技术标不合格，不再评审其商务标。

2.2.4.2商务标（100分）

（1）本次招标设最高投标限价A

（2）技术标经评审能实质性响应招标文件要求的投标单位报价与评标基准价B相比，与基准价相等得满分，每高于评标基准价的一个百分点扣减2分，每低于评标基准价的一个百分点扣1分；不足1％的，按照插入法计算得分。计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

（3）若出现商务标得分相同且并列第一名的情况，低价优先；若商务标得分相同、投标报价也相同时，则以现场抽签确定排名顺序。

2.3定标

以商务标得分的高低依次排序确定一至三名中标候选人。招标人依据评标纪要并根据“中华人民共和国招标投标法实施条例”规定确定中标单位。

2.4附则

1、评标时若发现投标人有弄虚作假者，一律否决其投标。

2、评标过程中或结束后发现凡因投标企业(因任何原因)资料弄虚作假者，被评为预中标人的取消预中标资格。

3、中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

九、付款方式

合同签订，钢材及预埋铁件进场验收合格后付至合同价的20%，工程竣工验收合格，竣工结算后付至结算价的80%；竣工结算经铜陵鑫铜审计公司审定且竣工结算等资料归档后付至审计价的97%，留3%作为工程质量保证金，待两年缺陷责任期满后一次性无息付清。付款时，乙方须开具相应的增值税专用发票。

十、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

2、工程采用包工包料方式。

3、本工程缺陷责任期2年。

4、计划施工时间：以招标人通知为准。中标人必须在接招标人通知后5日内进场，办理开工前安全培训等手续，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，防腐作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业；

6、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，油漆桶摆放至招标方指定地点，严禁露天放置。违反者一次罚款500元，以此递增。

7、施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单，3年内不得投标。

8、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

9、中标后须立即提交工程施工方案，施工方案中须提供详细的施工方法、专项安全方案详细描述安全防护措施及应急预案，由基建科、使用单位、招标方安全环保部共同审核，中标单位须按招标方要求对施工方案进行修改，按经审核通过后的施工方案组织施工。

10、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。施工前，中标方须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足5000时，按5000元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户。

11、中标单位材料进场后须及时提交进场材料验收单和材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；

12、中标单位需按照行业及国家相关验收标准组织隐蔽工程验收，隐蔽工程及关键节点工作施工结束后须通知招标方组织隐蔽工程验收并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工。

13、因中标方原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工15日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

十一、报价截止时间

2023年10月31日9 时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十二、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

（注：投标人报价可自行送达张家港联合铜业有限公司招标办；或通过中国邮政或顺丰快递寄送报价文件，快递包装外注明竞价项目名称。）

- 招标工程量清单

| 工程名称：电解一系统地坪、3.9米平台改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价 |
|  |  | 001 地面设备基础 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 011801004001 | 凿毛 | 1、原混凝土地坪表面凿毛，凹凸深度达到6mm；2、素混凝土 | m2 | 933.7 |  |  |  |
| 2 | 011801005001 | 表面清洁 | 凿毛混凝土面刷洗干净 | m2 | 933.7 |  |  |  |
| 3 | 011801006001 | 新旧混凝土面刷界面剂 | 凿毛混凝土面外涂一层混凝土界面结合剂 | m2 | 933.7 |  |  |  |
| 4 | 040901008001 | 植筋 | 1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径16@800*800 3、植入深度：150mm 4、植筋胶品种：A | 根 | 1870 |  |  |  |
| 5 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、灌浆材料及其强度等级：早强型 | m3 | 280.11 |  |  |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ16 三级钢 | t | 30.981 |  |  |  |
| 7 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：Q235B 2、规格：20mm厚钢板 | t | 30.618 |  |  |  |
|  |  | 002 3.9m梁板改造 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 002-1 3.9m原梁整治 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 011604001001 | 呋喃地坪拆除 | 1、拆除原呋喃地坪，厚度150mm；2、运至甲方指定地点堆码整齐，运距200mm | m2 | 318.79 |  |  |  |
| 9 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除原钢筋混凝楼板 厚度170mm；2、不保留钢筋 | m3 | 54.19 |  |  |  |
| 10 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：钢筋混凝土梁；2、不保留钢筋 | m3 | 11.39 |  |  |  |
| 11 | 011602002005 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：钢筋混凝土梁 2、构件表面的附着物种类：保留原钢筋 | m3 | 9.77 |  |  |  |
| 12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：5km | m3 | 75.34 |  |  |  |
| 13 | 011801003001 | 剔除混凝土保护层 |  | m2 | 16.98 |  |  |  |
| 14 | 011801005002 | 表面清洁 |  | m2 | 16.98 |  |  |  |
| 15 | 011801006002 | 新旧混凝土面刷界面剂 |  | m2 | 16.98 |  |  |  |
| 16 | 011804002001 | 混凝土梁扩大截面 | 1、C35非泵送商品混凝土 | m3 | 4.07 |  |  |  |
| 17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：25以内 | t | 0.741 |  |  |  |
| 18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：12以内 | t | 0.214 |  |  |  |
| 19 | 011810001001 | 植筋 | 1、植筋穿梁，钢筋套丝，增设60*60*20垫板，端头螺帽拧紧后焊死； 2、植筋孔径：22 3、钻孔方向：水平 4、钻孔深度：300mm 5、结构胶种类：A | 根 | 24 |  |  |  |
| 20 | 011810001005 | 植筋 | 1、植筋穿梁，钢筋套丝，增设60*60*20垫板，端头螺帽拧紧后焊死； 2、植筋孔径：25 3、钻孔方向：水平 4、钻孔深度：300mm 5、结构胶种类：A | 根 | 10 |  |  |  |
| 21 | 011804009001 | 新旧钢筋焊接 |  | 根 | 820 |  |  |  |
| 22 | 011806001002 | 构件包钢加固 | 1、原梁上埋设预埋件两侧12mm厚钢板包钢加固；2、M12化学植筋，化学试剂灌充，螺帽拧紧后焊死，40*40*16垫板 | t | 0.449 |  |  |  |
| 23 | 011810001004 | 植筋（预埋件穿梁处理） | 1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：300mm 4、结构胶种类：A | 根 | 37 |  |  |  |
|  |  | 002-02 3.9m平台新增 |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、C35泵送商品混凝土矩形梁 | m3 | 17.88 |  |  |  |
| 25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：25以内 | t | 1.777 |  |  |  |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：12以内 | t | 0.54 |  |  |  |
| 27 | 010505001001 | 有梁板 | 1、C30泵送商品混凝土现浇有梁板； | m3 | 34.56 |  |  |  |
| 28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm以内 | t | 11.2 |  |  |  |
| 29 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径25mm以内 | t | 2 |  |  |  |
| 30 | 010604001001 | 钢梁 | 1、梁类型：H型钢 2、钢材品种、规格：Q235B 3、单根质量：＜1t 4、安装高度：5m以内 | t | 5.448 |  |  |  |
| 31 | 01B001 | 新增梁与原梁、柱交汇处处理 | 1、拆除新梁与原梁、柱交汇处混凝土，露出原梁、柱钢筋； 2、新增梁纵筋与原梁、柱焊接； 3、混凝土修补 | 处 | 83 |  |  |  |
| 32 | 011810001012 | 植筋 | 1、植筋孔径：直径8mm 2、钻孔方向：垂直 3、结构胶种类：A | 根 | 220 |  |  |  |
| 33 | 011810001006 | 植筋 | 1、植筋孔径：直径12mm 2、钻孔方向：水平 3、结构胶种类：A | 根 | 20 |  |  |  |
| 34 | 011810001007 | 植筋 | 1、植筋孔径：直径14mm 2、钻孔方向：水平 3、结构胶种类：A | 根 | 8 |  |  |  |
| 35 | 011810001008 | 植筋 | 1、植筋孔径：直径16mm 2、钻孔方向：水平 3、结构胶种类：A | 根 | 12 |  |  |  |
| 36 | 011810001009 | 植筋 | 1、植筋孔径：直径18mm 2、钻孔方向：水平 3、结构胶种类：A | 根 | 72 |  |  |  |
| 37 | 011810001010 | 植筋 | 1、植筋孔径：直径20mm 2、钻孔方向：水平 3、结构胶种类：A | 根 | 12 |  |  |  |
| 38 | 011810001011 | 植筋 | 1、植筋孔径：直径22mm 2、钻孔方向：水平 3、结构胶种类：A | 根 | 8 |  |  |  |
|  |  | 003 配电室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10多孔砖240*240*115 2、墙体类型：墙厚：240mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5预拌混合砂浆 | m3 | 38.88 |  |  |  |
| 40 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆分层抹灰 | m2 | 154.2 |  |  |  |
| 41 | 011207001001 | 不锈钢夹心屋面板 | 100厚岩棉夹芯板，0.3厚304不锈钢基板，包边：0.3厚304不锈钢单层板 | m2 | 54 |  |  |  |
| 42 | 010901001001 | 不锈钢泛水 | 0.3mm厚304不锈钢泛水，宽度300mm | m | 15 |  |  |  |
| 43 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、钢质防静电活动地板，支架高500mm | m2 | 50 |  |  |  |
| 44 | 010804007001 | 特种门 | 1、金属防火门FM 1521 甲级；2、含门锁、五金配件安装 | m2 | 9.45 |  |  |  |
| 45 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：901胶混合腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 5、部位：内墙 | m2 | 154.2 |  |  |  |
| 46 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、砖砌电缆沟；2、水泥砂浆抹灰 | m | 18 |  |  |  |
| 47 | 010101001001 | 电缆沟塑料盖板 | 防腐耐酸塑料盖板制作、安装 | 套 | 36 |  |  |  |
| 48 | 010507004001 | 台阶 | 砖砌台阶 | m2 | 3.6 |  |  |  |
| 49 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 台阶水泥砂浆抹灰 | m2 | 3.6 |  |  |  |
| 50 | 010606013001 | 零星钢构件 | 水沟壁角铁制作安装 | t | 0.4 |  |  |  |
|  |  | 004 其他 |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙、柱、梁面水泥砂浆凿除 | m2 | 280 |  |  |  |
| 52 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除水泥砂浆实砌砖墙（含锯缝） | m3 | 55 |  |  |  |
| 53 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：实心砖墙 240*115*53 2、墙体类型：厚度240mm 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混凝土砂浆 | m3 | 30 |  |  |  |
| 54 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 机械拆除素混凝土设备基础 | m3 | 10 |  |  |  |
| 55 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 机械拆除钢筋混凝土设备基础 | m3 | 5 |  |  |  |
| 56 | 081202004001 | 混凝土结构开孔 | 楼面开浇筑孔400*400 | 个 | 2 |  |  |  |
| 57 | 010508001001 | 设备柱脚二次灌浆 | 1、无伸缩高强灌浆料二次浇筑；2、设备柱脚支拆模板 | m3 | 26 |  |  |  |
| 58 | 010507002001 | 地坪 | 150mm厚C30泵送商品混凝土地坪浇筑 | m2 | 70 |  |  |  |
| 59 | 010103001001 | 回填方 | 建筑垃圾垫层回填 | m3 | 14 |  |  |  |
| 60 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 满批腻子两遍 | m2 | 50 |  |  |  |
|  |  | 005 措施费 |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | 011702001001 | 基础 | 复合木模板安拆 | m2 | 124.45 |  |  |  |
| 62 | 011811007001 | 扩大截面梁 | 复合木模板安拆 | m2 | 46.22 |  |  |  |
| 63 | 011702006001 | 矩形梁 | 复合木模板安拆 | m2 | 134.09 |  |  |  |
| 64 | 011702014001 | 有梁板 | 复合木模板安拆 | m2 | 200.33 |  |  |  |
| 65 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 高度3.9m以内 | m2 | 259.8 |  |  |  |
| 66 | 011701002001 | 外脚手架 | 抹灰脚手架 | m2 | 140 |  |  |  |
| 67 | 011701002002 | 外脚手架 | 砌筑脚手架 | m2 | 140 |  |  |  |
|  |  | 006 计日工 |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 | D001 | 零星劳务用工 |  | 工日 | 50 |  |  |  |
|  |  | 007 暂列金额 |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  | 暂列金额 | 含税 | 项 | 1 | 150000 | 150000 |  |
| 合计（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、施工中产生的建筑垃圾由投标方自行外运合规处理，投标综合单价中自行考虑垃圾处理费；

2、投标报价中自行考虑施工过程产生二次搬运、倒运费用，结算时不再计取；

3、本工程采用全费用工程量清单报价，综合单价为含税价，投标方需在合计栏注明投标费率。