PC电解32T行车主动轮更换竞价公告

工程项目编号：LHTY-20231110-002

发　布日　期：2023年11月10日

一、名称

甲方：张家港联合铜业有限公司  乙方：行车主动轮更换资质单位

- 内容：

1、规格：行车型号QD32(8x4)-31.5（A7级）；

2、车轮：主动车轮组数量为4套，规格为Φ630，车轮材质为42CrMo，

轴承：主动轮配套轴承，品牌为FAG，

水平轮：数量为2套，导轮材质为55#钢；轴承品牌为FAG，

3、以上材料均为乙供，乙方责任为全包，含材料和人工，以及其他需要的辅材（千斤顶、手拉葫芦、吊车、螺栓、垫片等等），甲方仅负责使用。

4、具体实施

①、乙方对甲方32T行车4只含轴承的主动轮全部进行更换；

②、对行车南侧（滑触线端）的2只主动轮拆除后进行加工，安装成为北侧的被动轮（原北侧2只被动轮拆除）。

③、对行车北侧的两套水平轮进行更换；

④、乙方应先拆除后，再安装新车轮，施工时间为晚上18:00--01:00整，应逐个安装，要求乙方晚上安装完毕后应进行调整，不能影响甲方行车第二天白天使用。

⑤、安装过程中如遇到轴承与减速机无法拆除的情况，由乙方自行拿至外部模具厂利用机器进行拆除，如发生损坏由乙方照价赔偿。

⑥、所有更换的车轮安装完毕，需重新调整和测量行车轮线，相关标准参考《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-2010等相关标准执行。

⑦、相关图纸甲方附图，但数据仅供乙方参考，乙方需现场勘察以实际测量为准。

⑧、图纸中技术要求乙方必须满足：装配后轴承内应有容腔85%以上的润滑脂、车轮组装配后车轮应转动灵活车轮基准面朝外、所有螺栓组采用镀锌螺栓组、所有加工件表面均采取防锈措施不得涂底漆。

⑨、乙方施工过程中对甲方其他设备造成损坏的，乙方照价赔偿甲方损失。

⑩、进厂施工日期：甲方提前一周通知乙方，乙方做好材料人员准备工作。

⑪、乙方在施工期间做好现场卫生5S工作，做到人走场地清。

三、资质要求

乙方应具备《特种设备维修改造许可证（起重机械）》资质，且在有效期内，乙方进厂人员因具备高空作业证等证件。

四、报价

建议乙方先至现场勘察后再进行报价，乙方报价需含13%增值税，提供增值税专用发票，无法提供的需在报价单内注明实际税率。

- 五、付款和验收

- 乙方材料货到现场，提供相关质量证明，甲方进行审核，材料无误支付合同50%作为到货款。乙方完工，甲方正常使用一个月后无异常情况视为验收合格，支付合同47%作为验收款，余款3%质保一年无问题后支付。

六、附图

七、安全责任：

乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》的，按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还安全风险押金。施工期间施工工作范围内安工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。投标截止日期：2023年11月17日上午9:00

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130  手机：13773230925）