钛板挂耳更换竞价

工程项目编号：LHTY-20231120-001

发　布日　期：2023年11月20日

- 技术和规格要求

- 甲方：张家港联合铜业有限公司         乙方：钛板挂耳维修方

- 1.1、名称： 钛板挂耳更换

- 1.2、数量：2500片钛板挂耳更换，乙方可分批次拉出返厂更换（每次不低于500块），乙方在钛板运出前应向甲方缴纳押金（1000元/块），全部更换完成送回甲方现场，数量无误，押金如数退还。

- 1.3、钛板规格为1050mm×770mm×3mm(长×宽×厚)；

1.4、对挂耳进行更换，要求钛板挂耳及内衬铜板是采用爆炸复合方式制成的钛铜复合板；

1.5、要求挂耳外衬厚度为2mm，材质为TA2钛板，TA2钛板制造标准按国标GB/T3621-2007 GB/T13810-2007执行；

1.6、要求挂耳内衬铜板厚度为3mm，材质为T2紫铜，T2紫铜制造标准按国标GB/T5231-2001 GB/T20                                  59-2008执行；挂耳内衬铜板四周应光滑无缝隙；

1.7、挂耳与钛板之间的连接板不切除，需先将旧挂耳切除并进行打磨处理，再焊接新挂耳，乙方应保证焊接质量，避免更换后的钛板挂耳断裂现象。原钛板连接板保留不更换，挂耳与连接板的焊接方式按国JB/T4745-2002《钛制焊接容器》标准执行；

1.8、制作挂耳时，要求铜材质在内，钛材质在外，且两挂耳中心应保持同心，两挂耳中心应保持同心，在同一条直线上。

1.9、旧挂耳乙方留存自行处理，旧挂耳计价在乙方报价中去除；

1.10、乙方责任为全包，含运输、旧挂耳切除后的打磨处理、新挂耳制作安装等。

1.11、甲方提供图纸，乙方应严格按图施工。

二、工作条件：

| 序号 | 要求内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效沉积面积﹙高×宽﹚；1000×740mm（沉积在电解液内的有效面积） |  |
| 2 | 电解液成分：Cu：45-50g／L； H2SO4：180g-200g／L； As:3-8g／L； Sb:＜0.7g／L ； Bi：＜0.5g／L ；Cl：﹤0.1g／L |  |
| 3 | 电解液入槽温度：60-70℃ |  |
| 4 | 工作环境：空气潮湿，带有酸性腐蚀性气体，室内温度15～50℃ |  |

- 三、付款方式及质保

- 每1000片钛板挂耳更换完成返回甲方现场后使用一个月无任何异常情况，视为验收合格，乙方开具13%增值税专用发票（不能提供的报价单注明实际开具税率），甲方凭票支付当批次1000片钛板挂耳更换对应价格的97%，余款3%质保一年后付清。

- 四、报价

- 建议乙方报价前可至甲方现场进行实地勘察后再进行报价，报单块钛板挂耳更换价格。

五、检验

乙方修复后的钛板挂耳，在出厂前要进行质量检验与测试，出厂时附带质量检验报告单。乙方还应提供购买钛板和铜板的相关合同文件，便于甲方检查。

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

报价投标截止日期：2023年11月27日上午9:00.

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）