电动叉车技术要求

- 吨位 ：5.0吨

- 2、技术参数：

| 电动平衡重式叉车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特性 |  |  |  |
| 1.01 | 制造商 |  |  |
| 1.02 | 型号 |  |  |
| 1.03 | 动力种类 |  | 电动 |
| 1.04 | 额定起重量 | kg | 5000 |
| 1.05 | 载荷中心距 | mm | 500 |
| 1.06 | 驾驶方式 |  | 座驾式 |
| 尺寸 |  |  |  |
| 2.01 | 最大高度(带挡货架) | mm | 4225 |
| 2.02 | 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 2.03 | 门架全高 | mm | 2230 |
| 2.04 | 自由起升高度 | mm | 150 |
| 2.05 | 挡货架(门架货叉面算起) | mm | 1225 |
| 2.06 | 座椅面至护顶架高度 | mm | 1050 |
| 0.07 | 护顶架高度 | mm | 2270 |
| 2.08 | 全长(带货叉) | mm | 4140 |
| 2.09 | 全长(不带货叉) | mm | 2920 |
| 2.10 | 前悬距 | mm | 560 |
| 2.11 | 后悬距 | mm | 520 |
| 2.12 | 轴距 | mm | 196 |
| 2.13 | 牵引挂钩中心高度 | mm | 380 |
| 2.14 | 最小离地间隙(门架下端) | mm | 130 |
| 2.15 | 全宽 | mm | 1500 |
| 2.16 | 货叉调节范围(外侧)最大/最小 | mm | 1500/300 |
| 2.17 | 前轮距 | mm | 1189 |
| 2.18 | 后轮距 | mm | 1070 |
| 2.19 | 最小转弯半径(外侧) | mm | 约2580 |
| 2.20 | 最小转弯半径(内侧) | mm | 约400 |
| 2.21 | 最小直角堆垛通道宽度(标准载荷尺寸 1200*1200) | mm | 4540 |
| 2.22 | 门架倾角，前/后 | deg | 8/8 |
| 2.23 | 货叉尺寸(厚*长*宽) | mm | 50*1370*150 |
| 性能 |  |  |  |
| 3.01 | 最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 14/15 |
| 3.02 | 起升速度(满载/空载) | Mm/s | 260/450 |
| 3.03 | 下降速度(满载/空载) | Mm/s | 500/450 |
| 3.04 | 最大牵引力(满载) | kN | 21 |
| 3.05 | 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 15/25 |
| 重量 |  |  |  |
| 4.01 | 总重(含油水) | kg | 约7000 |
| 4.02 | 轮负荷(满载)前/后 | kg | 11210/1035 |
| 4.03 | 轮负荷(空载)前/后 | kg | 7210/6525 |
| 车轮和轮胎 |  |  |  |
| 5.01 | 车轮数量 X=驱动轮（前后） |  | 2*2 |
| 5.02 | 轮胎类型(前/后) |  | 实心胎 |
| 5.03 | 轮胎尺寸(前) |  | 28*12.5-15 |
| 5.04 | 轮胎尺寸(后) |  | 28*8-9 |
| 5.05 | 行车制动器 |  | 踏板式 |
| 5.06 | 停车制动器 |  | 机械/手制动杆式 |
| 驱动 传动控制装置 |  |  |  |
| 6.01 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 80 / 750 |
| 6.02 | 电池制造商/型号 |  | 鹏成 |
| 6.03 | 动力类型 |  | 电动机 |
| 6.04 | 驱动电机功率 | Kw | AC20 |
| 6.05 | 起升电机功率 | Kw | AC26.5 |
| 6.06 | 转向电机功率 | Kw | AC2.5 |
| 6.07 | 驱动电机控制方式 | L | MOS管/交流 |
| 6.08 | 起升电机控制方式 | L | MOS管/交流 |
| 6.09 | 转向电机控制方式 | L | MOS管/交流 |
| 6.10 | 控制器型号 |  | ZAPA |

3、叉车封闭式驾驶室，需配套空调；

4、配备液压调距功能；

5、叉车内所有油缸设防尘套；

6、叉车配套智能安全监管系统，座椅配安全带电子开关，驾驶室顶部配警示灯，左拐右拐倒车安全语音提示。操作顺序安全保护系统，车上没人不使用功能性报警，车内配灭火器；

7、提供随车易损件及工具1套，生产许可证、合格证、出厂检验报告等随机资料齐全，维护保养说明书3份；

8、未尽事宜，按相关国家标准执行（最新）。