电动叉车技术要求

1、吨位 ：3.5吨

2、技术参数：

| 电动平衡重式叉车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特性 |  |  |  |
| *1.01 | 制造商 | 国内知名品牌 |  |
| *1.02 | 型号 |  |  |
| *1.03 | 动力种类 |  | 电动* |
| 1.04 | 额定起重量 | kg | 3500 |
| 1.05 | 载荷中心距 | mm | 500 |
| *1.06 | 驾驶方式 |  | 座驾式* |
| 尺寸 |  |  |  |
| 2.01 | 最大高度(带挡货架) | mm | 4217 |
| *2.02 | 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 2.03 | 门架全高 | mm | 2180 |
| 2.04 | 自由起升高度 | mm | 160 |
| 2.05 | 挡货架(门架货叉面算起) | mm | 1217 |
| 2.06 | 座椅面至护顶架高度 | mm | 1024 |
| 0.07 | 护顶架高度 | mm | 2180 |
| 2.08 | 全长(带货叉) | mm | 3794 |
| 2.09 | 全长(不带货叉) | mm | 2574 |
| 2.10 | 前悬距 | mm | 482 |
| 2.11 | 后悬距 | mm | 520 |
| *2.12 | 轴距 | mm | 1750 |
| 2.13 | 牵引挂钩中心高度 | mm | 320 |
| 2.14 | 最小离地间隙(门架下端) | mm | 115 |
| 2.15 | 全宽 | mm | ≤1170 |
| 2.16 | 货叉调节范围(外侧)最大/最小 | mm | 1030/250 |
| 2.17 | 前轮距 | mm | 1000 |
| 2.18 | 后轮距 | mm | 970 |
| 2.19 | 最小转弯半径(外侧) | mm | ≤2220 |
| 2.20 | 最小转弯半径(内侧) | mm | 200 |
| 2.21 | 最小直角堆垛通道宽度(标准载荷尺寸 1200*1200) | mm | 3899 |
| *2.22 | 门架倾角，前/后 | deg | 6/12 |
| *2.23 | 货叉尺寸(厚*长*宽) | mm | 50*1220*125 |
| 性能 |  |  |  |
| 3.01 | 最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 18/19 |
| 3.02 | 起升速度(满载/空载) | Mm/s | 410/540 |
| 3.03 | 下降速度(满载/空载) | Mm/s | 470/500 |
| 3.04 | 最大牵引力(满载) | kN | ≥21 |
| 3.05 | 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 18/28 |
| 重量 |  |  |  |
| 4.01 | 总重(含油水) | kg | 约5000 |
| 4.02 | 轮负荷(满载)前/后 | kg | 7580/920 |
| 4.03 | 轮负荷(空载)前/后 | kg | 2112/2888 |
| 车轮和轮胎 |  |  |  |
| 5.01 | 车轮数量 X=驱动轮（前后） |  | 2*2 |
| *5.02 | 轮胎类型(前/后) |  | 实心胎 |
| *5.03 | 轮胎尺寸(前) |  | 28*9-15 |
| *5.04 | 轮胎尺寸(后) |  | 200/50-10 |
| 5.05 | 行车制动器 |  | 踏板式 |
| 5.06 | 停车制动器 |  | 机械/手制动杆式 |
| 驱动 传动控制装置 |  |  |  |
| 6.01 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | ≥80 / 540 |
| *6.02 | 电池制造商/型号 |  | 鹏成、宁德时代或其他买方认可品牌 |
| 6.03 | 动力类型 |  | 电动机 |
| 6.04 | 驱动电机功率 | Kw | AC16.6 |
| 6.05 | 起升电机功率 | Kw | AC25.5 |
| 6.06 |  |  |  |
| 6.07 | 驱动电机控制方式 | L | MOS管/交流 |
| 6.08 | 起升电机控制方式 | L | MOS管/交流 |
| 6.09 |  |  |  |
| *6.10 | 控制器型号 |  | 选用进口品牌 |

- *3、叉车封闭式驾驶室，需配套空调；

- *4、整车具有方向盘启动转向功能，方向盘可以直接启动转向功能，并根据方向盘转速提供所需油量；具有弯道自动减速功能，保证作业安全。

- *5、彩屏仪表，集成手持单元功能，具有简单调试功能；

- *6、整车具有PES三挡调节手柄，可使用手柄直接切换档位模式；

- *7、锂电池具有低温自动加热功能；

*8、叉车内所有油缸设防尘套；

*9、叉车配套智能安全监管系统（车联网），座椅配安全带电子开关，驾驶室顶部配警示灯，左拐右拐倒车安全语音提示。操作顺序安全保护系统，车上没人不使用功能性报警，车内配灭火器；

*10、提供随车易损件及工具1套，生产许可证、合格证、出厂检验报告等随机资料齐全，维护保养说明书3份；

11、未尽事宜，按相关国家标准执行（最新）。

12.参数中带*的必须满足或更优