电解车间导电棒校直机技术要求

1．货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导电棒校直机 | 1台 |  |

2．技术规格及有关要求

2.1.1 当地气象条件：

年平均气温：15.1 ℃

最高气温：39.4 ℃

最低气温：-11.3 ℃

平均气压：1016.0 毫巴

最大风速：20.7m / s

地震烈度：6 度

2.1.2电源条件

中压: 10kV±7%，50Hz±1%

低压: 380±10%，50Hz

频率偏差允许值：±0.2Hz

电源及电气设备电压见下表

2.2 设备使用环境：

2.2.1导电棒校直机

1）、用途：主要用于电解一系统导电棒校直，导电棒尺寸：1010mm×25mm×25mm(长×宽×厚)，详见导电棒图纸（附件1）。

2）、设备工作环境：室内，常温（+15～+50℃），潮湿，酸性腐蚀性气体（H2SO4）。

3）、设备工作制度：年工作日：365天,每天8小时。

2.3、设备主要技术参数（条件）及要求

购置导电棒校直机，具体要求如下：

1）主要技术参数：

（1）导电棒尺寸:导电棒尺寸25*25*1010mm。要求对导电棒校直，矫直后直线度≤5mm/m。

（2）处理能力:校直不小于200根/小时的能力;

（3）功能:输入、校直、输出功能;

- 设备描述

（1）导电棒矫直机由第一组矫直装置、第二组矫直装置、收集装置组成。需人工喂棒，每次喂一根。

（2）矫直机上辊具有快开和安全保护功能，过载时能停止工作，对矫直辊和设备进行安全保护。

（3）设备上配管配线及检测元件安装应美观、牢固清洁、维护方便，现场安装期间不允许在机身上进行任何焊接等破坏机体的施工。

（4）矫直后导电棒外表面无明显的划痕、凹痕(不大于 0.3mm)等矫伤缺陷。（5）设备电需求条件由中标方提供，招标方提供电接入点，具体接入点由招标方指定。中标方负责设计、材料采购、施工。

（5）工作环境:设备现场为酸雾条件，设备须防腐、防酸、带漏电保护。

2）设备配置

1、电气控制系统:西门子系列；

2、电气系统: 电控箱内主要元器件采用正泰、德力西、人民电器。

3、轴承采用瓦房店轴承、哈尔滨轴承、洛阳轴承。

4、电机：皖南电机、华力电机、江苏大中（电机能效不低于国标1级能效），电机防护级不低于IP55，

5、噪音等级:机器上方1米或周围1米测量出的噪音级别不大于80dB。

6、减速机：采用博能、杰牌、东力、江苏泰隆。

7、变频器优选英威腾、汇川。

3）.以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

(1) 导电棒校直机，包括主体设备（含配套的电器控制系统、地脚螺栓等必要的安装附件）、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

(2) 到买方指定的交货地点的运输、包装、卸货；

(3) 相关技术资料；

(4) 培训；

(5) 技术服务；

(6) 安装、调试；

(7) 售后服务及招标文件中要求卖方提供的其它相关服务。

3．技术资料

3.1卖方需提供下列技术资料

（1）制造厂应提供导电棒校直机系统的总图、设备机组技术条件、土建设计技术条件、设备总重量、最大起重件重量、电机功率和型号、各种配套的图纸和资料（零、部件和易损件制造图）。

（2）主要材料名称及生产厂家质量证明书。

（3）主要部件、外购件生产厂家名单及其产品合格证及质量证明书。

（4）制造厂应提供电机、电气、仪表等控制的相关资料和要求（包括电动机、减速机型号、规格、功率等）。

（5）产品合格证明书（其中包括主要外购件的合格证）。

（6）产品使用维护说明书，电气总图、电气原理图、电气元件表、接线表。

（7）产品装箱单（其中包括提交的资料清单）。

（8）备品备件及易损件清单。

（9）设备使用说明书，安装说明书，安全操作、维护保养说明书。

3.2合同生效后卖方提交的技术资料

合同生效后五个工作日内，卖方以书面和电子文档两种方式提交3.1中1项的相关技术资料，其他技术资料随设备到货时一起移交给买方。书面资料要求叁份并加盖单位红章。

4 、设备交货

4.1  交货方式：因本设备由卖方负责现场安装、调试，买方需要对到货设备整机安装完，经现场检验合格后现场交货。

4.2  交货期：见商务条款。

4.3  交货地点：张家港联合铜业有限公司电解车间。

5、安装、调试及试运行

5.1卖方提供安装方案贰份给买方。卖方应派出合格的专业人员在买方的现场对设备进行安装和调试，并对买方有关人员进行维修和操作的技术培训。卖方派出的安装、调试、培训人员要求能够代表卖方，并遵守买方公司相关制度，听从买方的组织安排。

5.2  设备试运行前，卖方向用户提出负荷试运行方案，由用户负责组织实施，卖方派人参加。

5.3  试车：试运行期间，卖方须派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足买方提供的技术要求。

5.4验收标准

1) 性能保证值： 按技术要求中数据。

2) 机电设备验收标准：

冶金工业部颁发的《冶金机械设备安装工程及验收规范》；

国家标准《电气装置安装工程及验收规范》 及冶金工业部颁《冶金电气

设备安装工程施工及验收规范》及随机出厂文件。

6、性能考核和最终验收

6. 1 在装置建成投产后，应在设计工况条件下进行考核运行，用户提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

6. 2 性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的7天内，由双方代表在记录上签字。

6.3 如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署卖方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

6.4 最终验收测试及测试方法。按国家和行业现行规定的设备测试方法进行

7、质量保证和售后服务

7.1质保期：从用户签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，质保期为设备经双方验收之日起12个月或货到现场18个月。

7.2卖方提供的设备应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由卖方负责。

7.3在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，卖方应承担相应的法律责任和经济损失。

7.4因设备质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后24小时内赶到现场处理（响应时间：8小时内）。

7.5卖方编制培训资料，对买方的操作人员和维修人员进行生产、工艺、维修技术培训。

附件1：导电铜棒图纸：