离心机维修竞价

- 项目编号：LHTY-20241122-01

- 发布日期：2024年11月22日

- 内容

- 甲方:张家港联合铜业有限公司   乙方：离心机检修方

1、电解车间净化工段离心机进行维修，离心机型号PGZ--1250。

2、维修内容：对离心机转鼓进行检修，对转鼓外壁清理，将转鼓腐蚀严重部位进行重新加固补焊，转鼓材质均为316L不锈钢。

3、离心机本体进行检修，离心机大盖卡扣部分损坏需更换、西南角减震器损坏需更换、刮刀杆摆动大需检修，将离心机翻盖、油缸底座等腐蚀脱焊部位补焊。

4、对整套传动总成进行检修，含轴承、轴承座、主轴、油封等。对损坏的部件进行更换，检修完毕后对离心机加油保养。

5、乙方完工后需对离心机做动平衡实验（甲方参加）。

6、乙方责任为全包，含材料、人工、来回运输。

7、维修方式为返厂维修，需要更换的材料尺寸由乙方进行测量后制作更换，工期不得超过30日历天（含来回运输时间）。

8、乙方报价前应至甲方现场，对离心机进行实地检查后方可报价。

二、报价和质保

乙方提供含13%增值税发票，如不能提供，需注明实开税率。同时对更换的部件质保一年，即一年内更换的部件有任何问题无偿上门维修。

- 付款方式

- 乙方离心机维修完成返厂后，甲方正常使用一个月后无任何质量问题，乙方开具增值税专票，甲方凭票支付总价97%作为验收款，余款3%质保一年无问题后付清。

- 四、双方责任

甲方责任：监督乙方维修质量，以及过程监管，动平衡监督，如存在问题，有权要求乙方整改；

乙方责任：责任为全包，保质保量完成离心机维修工作，同时做好售后服务。

- 五、报价截止时间

- 2024年11月29日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

- 六、报价文件接收单位及相关联系人：

- 文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

- 接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

- 投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

- 业务咨询联系人：机动能源部 程卓（0512-58539130、13773230925）

（注：投标人通过中国邮政或顺丰等快递寄送报价文件，快递包装外注明竞价项目名称。）